《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，道路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况	12

三、环境质量现状评价与分析	15

四、评价适用标准	20

五、建设项目工程分析	23

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	35

七、环境影响分析	37

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	61

九、结论与建议	63

附件

1、环评委托书

2、建设单位营业执照及法人身份证

3、土地租赁合同

4、用地审批文件

5、项目投资备案文件及建设单位变更证明

6、工信局关于项目符合选址的证明

7、企业与当地相关部门的招商引资框架协议

8、监测报告及质量保证单

9、项目名称变更的函

10、关于本项目不予处罚的情况说明

11、项目执行标准函

12、专家意见及签到表

附图

1、项目地理位置图

2、项目平面布置图

3、环境保护目标分布图

4、项目环境监测布点图

5、项目周边现状照片

6、项目周边水系图

附表

1、建设项目环评审批基础信息表

2、大气环境影响评价自查表

3、地表水环境影响评价自查表

4、风险自查表

5、土壤环境影响评价自查表

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 草本咖啡及农产品深加工中药材加工建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 通道炫晨农业开发有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 姚华林 |  |  | 联系人 |  | 姚华林 |  |  |
| 通讯地址 | 通道县陇城镇陇城村七组 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18974524003 |  | 传 真 | / | 邮政编码 |  |  |  |
| 建设地点 | 通道县陇城镇陇城村七组 109.776684 °E，26.004625°N |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 通道侗族自治县发展和改革局 |  |  | 批准文号 | 通发改工[2015]13号 |  |  |  |
| 建设性质 | √新建 改扩建 技改 |  |  | 行业类别 及代码 | C1499 其他未列明食品制造 |  |  |  |
| 建筑面积 （平方米） | 2640 |  |  | 绿化面积 （平方米） | 500 |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 3000 | 其中：环保 投资（万元） |  | 50.6 | 环保投资占总投资比例 |  |  | 1.69% |
| 评价经费（万元） | / | 预期建成日期 |  | 2020年11月 |  |  |  |  |
| ## 工程内容及规模 ### 1、项目由来 通道炫晨农业开发有限公司是一家以中药材种植和草本咖啡、菊苣、葛根等药食同源植物种植及深加工为主的民营企业。2015年经湖南省通道县工业集中管委会、通道县农业局、通道县工信局、通道县陇城镇政府等部门招商引资入住湖南省通道县（公司原名；湖南茜咖农业开发有限公司）。公司注册资金1000万元人民币，已于2017年建成标准化钢结构车间2000多平方米，配套安装了部分主要设备，但截止目前并未投入生产运行。 根据湖南省人民政府办公厅2018年3月份发布的《关于加快推进产业园区改革和创新发展的实施意见》（湘政办发〔2018〕15号），新上工业项目必须安排在当地省级及以上园区，严禁擅自改变土地用途和工业用地变相用于商业性房地产开发。本项目已于2015年招商引进，2017年建设完成主体工程，因此，不属于湘政办发〔2018〕15号中的新上工业项目。 根据《关于加强“未批先建”建设项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评[2018]18号）第二条第四款，“未批先建”违法行为自建设行为终了之日起二年内未被发现的，依法不予行政处罚。本项目已于2017年停止建设，已超过两年，因此，依法不予行政处罚。 根据《关于加强“未批先建”建设项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评[2018]18号）第三条“建设单位主动报批环境影响报告书(表)的，有审批权的环保部门应当受理，并根据技术评估和审查结论分别作出相应处理”及《环境保护部关于建设项目“未批先建”违法行为法律适用问题的意见》（环政法函[2018]31号）第三条中（二）“建设单位主动补交环境影响报告书、报告表并报送环保部门审查的，有权审批的环保部门应当受理，并根据不同情形分别作出相应处理”，根据怀化市生态环境局通道分局《关于对通道炫晨农业开发有限公司草本咖啡及农产品深加工中药材加工建设项目不予处罚的情况说明》（具体见附件10），本项目属于二年内未被发现的情况，因此，不予行政处罚。通道炫晨农业开发有限公司现主动对草本咖啡及农产品深加工中药材加工建设项目开展环境影响评价工作。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》，该公司生产内容须进行环境影响评价。根据原国家环保部第44号令《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部2018年4月28日修改），该公司生产内容中，紫薯粉、葛根粉、南瓜粉及茶叶生产属于名录中“三、食品制造业”中的“16其他食品制造-除手工制作和单纯分装外的”、咖啡粉生产属于“四、酒、饮料制造业”中的“18果菜汁类及其他软饮料制造 除单纯调制外的”、中药材加工（钩藤烘干）属于“十六、医药制造业”中的“42中成药制造、中药饮片加工 其他”，均应编制环境影响评价报告表。 2020年5月，受通道炫晨农业开发有限公司委托，湖南汇恒环境保护科技发展有限公司承担其项目的环评任务。接受委托后，组织技术人员进行现场踏勘，收集了相关资料，依据环境保护相关法律法规及技术导则，编制了本项目环境影响评价报告表，上报环保主管部门审批，为项目实施和环境管理提供参考依据。 ### 2、项目简况 1）项目名称：草本咖啡及农产品深加工中药材加工建设项目 2）建设地点：通道县陇城镇陇城村七组 3）建设单位：通道炫晨农业开发有限公司 4）建设性质：新建 5）总投资：3000万元 6）劳动定员：共有员工40人 7）工作制度：生产班制为白班8小时制，全年工作250天 ### 3、建设内容、规模 本项目位于通道县陇城镇陇城村七组，总建筑面积2640m2，本项目建设内容详见表1-1，平面布置图详见附图2。 表1-1 本项目建设内容及构筑物一览表 项目; 主要构筑物; 工程内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 咖啡粉生产车间; 占地面积576m2，建筑面积约600m2，设粉碎、浓缩、干燥、包装间等; 已建成，包装间为十万级洁净. 紫薯 、葛根 、南瓜粉、茶叶、中药材生产车间; 占地面积240m2；清洗间建筑面积约50m2，烘干操作间建筑面积约100m2，包装间建筑面积约180m2（均为两层），共计建筑面积约330m2; 已建成，包装间为十万级洁净. 辅助工程; 办公室、展厅、休息区; 占地面积165m2，建筑面积约330m2（两层）; 已建成. 产品自检室; 占地面积48m2，建筑面积48m2， 位于车间中部位置; 已建成. 储运工程; 原材料仓库; 建筑面积300m2; 拟建. 成品库; 360m2（含两个生产车间的）各180m2，共计720m2; 已建成. 公用工程; 给水系统; 陇城村自来水; 已有. 排水系统; 雨污分流制；项目废水排放口位于项目东南侧靠近东侧小溪，小溪长度不小于5km; 已有. 供配电系统; 由市政电网供电，自备一台50千瓦的柴油发电机; 已有. 环保工程; 生活污水; 生活污水经三级化粪池收集处理后由周边农田及菜地消纳; 已建成. 生产废水（包括清洗池、沉淀池等的数量及容积）; 第一次冲洗废水：0.54m3沉泥沙池、2m3的过滤罐、3m3沉淀罐2个； 第二次冲洗废水：处理能力为20t/d的污水处理设施；一个容积20m3的事故应急池; 拟建. 咖啡豆焙炒烟尘; 布袋除尘器+15米高排气筒; 拟建. 紫薯粉等粉碎、包装粉尘; 布袋除尘器+15米高排气筒; 拟建. 锅炉废气; 布袋除尘器+20米高排气筒; 拟建. 热风炉废气; 水膜除尘器+15米高排气筒; 排气筒加高至15米. 自检室废气、异味; 两生产车间顶上各装有空气净化器1台; 已建. 噪声; 隔声、减振; 拟建. 固废; 固废暂存间; 拟建. ### 4、产品生产方案 本项目主要产品为咖啡粉、紫薯粉、葛根粉、南瓜粉、中药材及茶叶等，产品生产方案详见表1-2。 表1-2 项目产品生产方案 产品名称; 年产量（t/a）; 包装规格; 执行质量标准. 咖啡粉; 1000; 15克、450克、5千克; 《固体饮料》（GBT29602-2013）. 紫薯 、葛根 、南瓜粉; 600（三个产品各200）; 30克、50克、500克; 《甘薯全粉》 （NY/T 3611-2020 ）. 中药材（钩藤）; 20; /; /. 茶叶; 2; 5克、50克、500克; 《绿色食品 代用茶》（NY/T 2140-2015）. ### 5、主要生产设备 主要生产设备情况见表1-3。 表1-3 项目主要生产设备一览表 项目; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量; 备注. 咖啡粉生产线; 热风炉; 60万大卡; 台; 1; 已安装. 锅炉; 1吨; 台; 1; 已安装. 烘焙机; 50型; 台; 1; 已安装. 剪切机; 台; 1; 已安装. 多功能提取罐; QT-3000; 个; 2; 已安装. 双效浓缩器; WXZ-2000; 套; 1; 已安装. 搅拌罐; 1000; 个; 1; 已安装. 喷雾干燥机; LPG-100; 台; 2; 已安装. 包装机V型混合机; 台; 2; 已安装. 多列包装机; DXDK; 台; 1; 已安装. 背封式包装机; 武汉; 台; 1; 已安装. 紫薯 、葛根 、南瓜; 高压清洗机; 280; 台; 2; 已安装. 毛棍去皮清洗机; 台; 1; 已安装. 高速切片机; 台; 1; 已安装. 沸腾干燥机; GF-120; 台; 2; 已安装. 粉碎机; 300; 台; 1; 已安装. 包装机; 厦门; 台; 1; 已安装. 其他（茶叶及钩藤烘干设备）; 微波杀青烘干机; 台; 1; 未安装. 小型茶叶烘干机; 台; 1; 未安装. 定量包装机; 台; 1; 已安装. 袋泡茶包装机; 台; 1; 已安装. 烘箱; 个; 1; 未安装. 备用柴油发电机; 50KW; 台; 1; 已安装. 纯水制备机; RO; 台; 1; 未安装. 产品自检室; 普通显微镜; 台; 1; 未安装. L1100生物显微镜; 台; 1; 未安装. 电消毒锅; 个; 2; 未安装. 粉碎机; 台; 1; 未安装. 天平秤; 个; 2; 未安装. 水浴锅; 个; 1; 未安装. 紫外分光光度计; 台; 1; 未安装. 食品安全农药残留检测仪; 台; 1; 未安装. 公用设备; 布袋除尘器; 套; 3; 未安装. 水膜除尘器; 套; 1; 已安装. 空气净化器; 台; 2; 已安装. 三级化粪池; 个; 1; 未安装. 污水处理设施; 个; 1; 未安装. ### 6、原辅材料 主要原辅材料消耗情况见表1-4。 表1-4 主要原辅材料一览表 序号; 产品分类; 原辅材料名称; 单位; 数量; 一次性最大暂存量; 备注. - 1; 咖啡粉; 咖啡豆; t/a; 3400; 700; 外购，袋装，暂存于原料库. - 2; 麦芽糊精; t/a; 10; 1; 外购，袋装，暂存于原料库. - 3; β-环糊精; t/a; 3; 1; 外购，袋装，暂存于原料库. - 4; 太古糖; t/a; 10; 1; 外购，袋装，暂存于原料库. 5; 紫薯粉; 紫薯; t/a; 800; 10; 当地收购，袋装，暂存于原料库. 6; 南瓜粉; 南瓜; t/a; 800; 10; 当地收购，散存，暂存于原料库. 7; 葛根粉; 无渣葛根; t/a; 800; 20; 当地收购，袋装，暂存于原料库. 8; 中药材; 钩藤; t/a; 60; 2; 当地收购，无包装，暂存于原料库. 9; 茶叶; 新鲜茶叶; t/a; 14; 1; 当地收购，散存，暂存于原料库. 10; 能源; 自来水; t/a; 13140; 市政供水. 11; 电; kw·h; 10万; 市政供电. 12; 生物质颗粒; t/a; 400; 锅炉和热风炉燃料. 主要原辅材料理化性质 咖啡豆：本项目所用咖啡豆为外购当地种植商种植的富硒草本咖啡豆，草本咖啡具备木本咖啡的成份，脂肪、淀粉等含量与木本咖啡相近，蛋白质、氨基酸和铁、锌、钙、硒等人体最需要的多种微量元素高于木本咖啡，草本咖啡的咖啡碱含量适中，正符合人体需要标准和国际食品卫生指标。因其硒含量高，目前市面上又将其命名为“富硒草本咖啡”。 麦芽糊精：麦芽糊精是DE值小于20的淀粉水解产物。它介于淀粉和淀粉糖之间，是一种价格低廉、口感滑腻、没有任何味道的营养性多糖。麦芽糊精一般为多种DE值的混合物。白色粉末或颗粒，微吸水，无甜味或略有甜味，有营养价值。易溶于水或易分散于水中，也可是澄清至浑浊的水溶液。 在固体饮料，如奶茶、果晶、速溶茶和固体茶中使用，能保持原产品的特色和香味，降低成本，产品口感醇厚、细腻，味香浓郁速溶效果极佳，抑制结晶析出。乳化效果好，载体作用明显。参考用量10%~30%。适于生产咖啡伴侣的DE24~29的麦芽糊精，用量可高达70%。 β-环糊精：β-环糊精，又名贝塔环糊精、环七糖、环麦芽七糖 ，广泛应用于分离有机化合物及用于有机合成，也用作医药辅料、食品添加剂等。白色结晶，在水中比较容易结晶。在水中的溶解度比较低，在室温下为1.85%，随着温度增加溶解度增加。不具有吸湿性，但是容易形成稳定的水合物。在相对湿度50-70%之间的水合程度，相当于每分子β-CD吸收10-11个水分子(含水量在13.7-14.8%)，吸湿等温曲线为两个相。不溶于一般有机溶剂，但在吡啶、二甲基甲酰胺、二甲基亚砜和乙二醇中能够微溶。广泛应用于分离有机化合物及用于有机合成，也用作医药辅料、食品添加剂等。现在人们将天然环糊精和修饰环糊精与一些不具备生物相容性的药物分子制备成包合物。不但增加了药物的生物相容性，还起到了缓释的作用。 ### 7、生产时间安排 由于项目生产产品较多，且各种产品原材料供应时间不同，因此，本项目生产时间按照原材料市场时间进行如下安排，具体见表1-5。 表1-5 各产品生产时间一览表 序号; 产品名称; 生产时间段. 1; 咖啡粉; 每年10月-第二年的3月，共6个月. 2; 紫薯 、葛根 、南瓜; 每年9月-11月，共3个月. 3; 中药材; 每年6月-8月，共3个月. 4; 茶叶; 每年3月-5月，共3个月. ### 8、公用工程 1）给排水 本项目用水主要为员工生活用水和紫薯 、葛根 、南瓜清洗用水、设备清洗用水等，总用水量为13140t/a。 ①员工生活用水：本项目员工共40人，约10人（仅用餐7人）在厂内就餐，3人食宿，依据湖南省地方标准《用水定额》（DB43/T388-2014），食宿员工用水量以150L/（人·d）计，仅用餐员工用水量以80L/（人·d）计，其他员工用水量以45L/（人·d）计，项目年工作天数为250天，则用水量为2.36t/d、590t/a。废水产生系数以0.8计，排放量为1.888t/a、472t/a。 ②原料清洗用水：根据建设单位提供的资料，项目紫薯、葛根及南瓜分两次清洗，第一次清洗用水量为720t/a，其中648t/a属于循环用水，补充新鲜水量为72t/a；第二次清洗用水量为720t/a，废水产生系数以0.9计，排放量为648t/a。 ③设备清洗用水：根据建设单位提供的资料，设备每周清洗一次（按50周/年计算），每次用水量为2m3，清洗用水量约100t/a。废水产生系数以0.8计，排放量为80t/a。 ④车间清洗用水：本项目车间地面清洁用水定额取2L/m2·次，用水量为2.58m3/次，129t/a，车间清洁采用冷凝水，不新增新鲜水用量。排放系数按80%计算，车间地面清洁废水量为2.1m3/次，103.2t/a。 ⑤纯水制备用水：咖啡粉生产所需纯净水的量为8160t/a。纯净水产生率一般情况下为进水量的70%，则本项目制备纯净水需消耗的新鲜水量为11658t/a，浓水产生量为3498t/a。 项目具体给排水水量统计见表1-6。 表1-6 本项目给排水一览表 用水项目; 用水定额; 用水量; 废水量. 员工办公、生活; /; 590t/a; 472t/a（农肥，不外排）. 蔬菜原料清洗用水; 0.6m3/t·原料（包括循环用水）; 792t/a; 648t/a. 设备清洗用水; 2m3/周; 100t/a; 80t/a. 车间清洗用水; 2L/m2·次; 129t/a（冷凝水）; 103.2t/a. 咖啡生产用水（纯水制备）; /; 11658t/a; 7449t/a（清净水）. 合计; /; 13140t/a; 831.2t/a. 图1-1 项目水平衡图（t/a） 3）供电 本项目建成后，全厂年用电量预计为10万kw·h，由城市供电系统供给。 4）供暖（冷） 本项目采用分体式空调进行供暖、冷。 |
| ## 与本项目有关的现有污染情况及主要环境问题 本项目选址于通道县陇城镇陇城村七组，于2016年开工建设，建成标准化钢结构车间2000多平方米，配套安装了部分主要设备，后因项目未办理环评手续，因此，业主主动停止了建设，截止目前并未投入生产运行。根据现场踏勘，目前已建设厂房均为闲置状态，现场无遗留的环境问题。 ## 项目编制依据 法律法规： （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日起施行； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修订； （3）《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月17日修订； （4）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修订； （5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年修订； （6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日修正版； （7）《中华人民共和国水土保持法》，2010年12月25日修订； （8）《中国人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日）。 地方性规范： （1）湖南省人民政府《湖南省环境保护条例（修订）》，2019.9.28； （2）湖南省十三五环境保护规划； （3）湖南省环境保护局《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43/023-2005），2005.7.1； （4）湖南省环境保护厅《关于加强建设项目主要污染物排放总量指标管理工作的通知》（湘环发〔2013〕1号），2013.1.24； （5）《湖南省建设项目环境保护管理办法》（2007年10月1日起施行）； （6）《湖南省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，湖南省第十二届人民代表大会第五次会议审议批准，2016年1月； （7）《湖南省“十三五”环境保护规划》（湖南省环境保护厅，2016年9月）； （8）《湖南省实施〈中华人民共和国土地管理法〉办法》（2000年3月1日）； （9）《湖南省贯彻落实大气污染防治行动计划实施细则的通知》(湘政办发〔2013〕77号)； （10）湖南省人民政府关于印发《湖南省土壤污染防治工作方案》的通知湘政发〔2017〕4号； （11）《湖南省大气污染防治条例》（2017年6月1日起施行）； （12）《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号，2015年4月16日）； （13）湖南省人民政府关于公布《湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定方案》的通知，湘政函[2016]176号； （14）《湖南省主体功能区规划》。 技术导则及规范： （1）《建设项目环境影响评价技术导则—总则》（HJ2.1－2016）； （2）《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）； （3）《环境影响评价技术导则—地表水环境》(HJ2.3-2018)； （4）《环境影响评价技术导则―声环境》（HJ2.4-2009）； （5）《环境影响评价技术导则―地下水环境》（HJ610-2016）； （6）《环境影响评价技术导则―生态影响》（HJ19-2011）； （7）《环境影响评价技术导则―土壤环境（试行）》（HJ964-2018）； （8）《开发建设项目水土保持技术规范》（GB50433-2008）； （9）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）； （10）《建设项目危险废物环境影响评价指南》2017年10月1日； （11）《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

## 自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） ### 1、地理位置及交通条件 通道侗族自治县位于湖南省西南部、怀化市南部，地处雪峰山余脉西麓、渠水上游。东与邵阳市绥宁县、城步苗族自治县毗连，南与广西壮族自治区桂林市龙胜自治县、柳州市三江侗族自治县相邻，西与贵州省黔东南苗族侗族自治州黎平县交界，北与靖州苗族侗族自治县接壤。全境东西宽58km，南北长68km，总面积2225.4km2，占全省总面积的1.4%。。 本项目位于通道县陇城镇陇城村七组，项目所在地中心坐标为109.776684 °E，26.004625°N，具体地理位置见附图1。 ### 2、地形地貌地质 通道侗族自治县属新华夏式第三隆起带，地处云贵高原向南岭山地的过渡地带、雪峰山西南余脉山地。东部为雪峰山余脉延伸区，南部为广西九万大山延伸区，西部为云贵高原东缘。地质构造部位特殊，以南部的八斗坡（海拔 936m）为长江流域 与珠江流域的分水岭，八斗坡以北的广大地区为长江流域，占全县总面积的 93.8%；八斗坡以南为珠江流域，占全县总面积的6.2%。全县地貌的大体轮廓是：分水岭以北，东、南、西三面较高，北部隆起，中部凹陷，地势向中、向西北倾斜，山地夹丘陵谷地，具有明显的带状分布规律；分水岭以南，地势由北向南急剧下降，地表切割深，地势起伏大，山高谷深，形成独特的山地地貌景观。境内最高峰为东部与城步苗族自治县交界的牛皮界，海拔1620m；最低点为南部的坪阳乡新江河口，海拔168m。 根据《中国地震烈度区划图》，本项目拟建地为地震烈度VI度区，地震动峰值加速度0.05g，特征周期0.35s。 ### 3、气候条件 本区域属中亚热带季风湿润气候区，气候温和，四季分明，夏无酷暑，冬少严寒，雨量充沛，降水集中，热量充足，水热同步，雾多湿重，山区气候明显，垂直差异大，受季风环流影响明显。夏季为低纬度海洋暖温气团所控制，温高湿重，天气炎热。冬季受西伯利亚干冷气团影响，寒流频频南下，造成雪雨冰霜。春、夏之交，正处于冷暖气团交界处，锋面和气旋活动频繁，形成梅雨天气，常有山洪暴发。 根据通道侗族自治县气象局提供的资料，区域地面气象要素特征如下：项目区域多年年平均气温 16.3℃，多年最热月平均气温（7 月）26.2℃，多年最冷月（1月）平均气温 5.2℃，平均气温年较差 21.0℃，平均气温日较差 8.5℃，历年极端最高气温 37.5℃（1962 年 7 月 25 日），历年极端最低气温－7.3℃（1971 年 1 月 30 日）。多年年平均降水量 1337.7mm（2005－2012 年），10 年一遇24小时最大降雨量152mm。多年年平气压 968.2hPa，1月气压最高，7月气压最低；多年年平均相对湿度 83%，春季最大（为 85%），夏季最小（为 81%）。多年年平均日照小时 1400.3h，多年年平均日照率 32%，太阳总辐射 101.84kcal/cm 2·年。多年年平均无霜日298天。多年年平均雾日 91 天。多年年平均风速 1.9m/s。本区域主导风向随季节变化明显，春、秋、冬季盛行偏北风，夏季盛行偏南风。全年主导风向以北风为主。静风频率较高，年出现频率达 25.6%。 ### 4、水文特征 通道侗族自治县境内地表水系发达，溪河众多，有大小河流94条，河道总长度1456km，河网密度0.65km/km2，年均径流量15108m3。 通道境内河流以八斗坡为界，分属沅水、珠江两大水系。八斗坡以南的的平等河、普头河、六田河等5条河流由北向南流入寻江，属珠江水系；八斗坡以北的播阳河（又名渠水）、长平水（又名通道河）、洋溪河、双江河等89条河流自东、南、西三面向北注入渠水，属沅水水系。 ### 5、动植物资源 通道县均属亚热带常绿阔叶林带，工程区植被种类多样，其中大部分区域现多为天然次生林和人工针叶林，地带性植被主要有马尾松、杉木。本工程靠近村镇，人类活动及矿区内探矿对自然生态系统有一定的干扰影响。 项目区的植被多为杉木林、松、楠竹林、油茶、油桐、枫树等，工程区森林覆盖率为 80.5％，整体植被状态良好。 区域内杉木及楠竹分布面积较大，是矿区及周边分布最广的植被类型，主要分布在沟谷两旁和山地，处于半自然状态下生长，亦有不少侵入山地常绿阔叶林中。石山灌丛分布面积较小，主要分布在石山山顶和道路两边。五节芒草丛在区域内分布亦较多，常见于被人为破坏后的山坡地、滑坡地等。人工植被主要为旱地、人工林，多分布于村庄附近。 根据现场调查及相关部门调查，评价范围内无风景名胜区、森林公园、地质公园等生态特殊敏感区或重要敏感区域，矿山及周边未发现国家珍稀保护植物或古树名木。。 根据现场调查踏勘及向当地居民、政府了解，本项目区域内未发现珍稀濒危等需要特殊保护的野生动植物。

# 三、环境质量现状评价与分析

## 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、声环境、生态环境等） ### 1、环境空气质量现状 本项目位于通道县陇城镇，为了解区域环境空气质量现状，本次评价收集了怀化市生态环境局公布的2019年度全年全市环境质量状况的公报中的通道县的全年数据，http://www.huaihua.gov.cn/sthjj/c115423/202004/882bfb92753944faa6e7c55fd7e97f6d.shtml。 表3-1 通道县空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 浓度/（ug/m3）; 标准值/（ug/m3）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 9; 60; 15; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 7; 40; 17.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 35; 70; 50; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 23; 35; 65.8; 达标. CO; 第95百分位数日平均质量浓度; 1400; 4000; 35; 达标. O3; 日最大8h平均质量浓度; 109; 160; 68.1; 达标. ### 2019年，通道县环境空气中6项基本因子均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。因此，项目所在区域的环境空气质量达标，为达标区。 为了了解项目所在地环境质量现状，本次环评委托湖南华弘检测有限公司于2020年5月25日至5月31日进行现状监测。 监测点布设：在项目范围内布设一个大气监测点。 监测因子：TSP、臭气浓度。 监测时间及频次：臭气浓度监测7天，每天监测4次小时值；TSP监测7天，每天监测24小时平均值，同时记录监测期间的气象条件（风向、风速、气温、气压等）。 监测方法：按照《恶臭污染环境监测技术规范》（HJ905-2017）和《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ/T194-2005）的有关规定和要求进行。 监测及评价结果： 表3-2 现状监测及评价结果统计表 单位：mg/m3 监测项目; G1; 评价标准. 最大值; 最小值. TSP; 浓度; 0.060; 0.049; 0.3. 污染指数; 0.2; 0.16. 超标率%; 0; 0. 臭气浓度; 浓度; 10L; 10L; 20（无量纲）. 污染指数; /; /. 超标率%; 0; 0. 从表3-2可知，监测期间，本项目区内环境空气污染物TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关要求要求。 ### 2、地表水环境质量现状 为了了解项目所在地水环境质量现状，本次环评委托湖南华弘检测有限公司于2020年5月25日至5月27日进行现状监测。 - （1）监测点位 W1—小溪项目所在地上游500m处； W2—小溪项目所在地下游500m处； W3—小溪项目所在地下游1000m处。 - （2）监测项目 pH值、COD、BOD5、总磷、氨氮、SS、粪大肠菌群。 - （3）监测时间和频次 监测时间：2020年5月25日~2020年5月27日 监测频次：每天1次，连续监测3天。 - （4）监测结果与分析 地表水质量现状监测结果见表 3-3。 表3-3 地表水监测和评价结果（mg/L，pH 无量纲） 采样日期; 检测项目; 检测结果; 标准值 （Ⅲ类）; 最大标准指数; 达标情况. 小溪项目所在地上游500m处W1; 小溪项目所在地下游500m处W2; 小溪项目所在地下游1000m处W3. 5月25日; 样品状态; 无色无味无漂浮物; 无色无味无漂浮物; 无色无味无漂浮物; /; /; /. pH值（无量纲）; 6.88; 6.74; 6.80; 6~9; 0.26; 达标. 化学需氧量; 11; 13; 14; ≤20; 0.7; 达标. 五日生化需氧量; 1.0; 1.2; 1.4; ≤4; 0.35; 达标. 氨氮; 0.088; 0.094; 0.090; ≤1.0; 0.094; 达标. 总磷; 0.01; 0.01; 0.02; ≤0.2; 0.1; 达标. 悬浮物; 8; 8; 11; ≤30; 0.37; 达标. 粪大肠菌群MPN（个）/L; 80; 130; 160; ≤10000; 0.016; 达标. 5月26日; 样品状态; 无色无味无漂浮物; 无色无味无漂浮物; 无色无味无漂浮物; /; /; /. pH值（无量纲）; 6.90; 6.81; 6.85; 6~9; 0.19; 达标. 化学需氧量; 10; 12; 14; ≤20; 0.7; 达标. 五日生化需氧量; 0.9; 1.1; 1.3; ≤4; 0.33; 达标. 氨氮; 0.090; 0.090; 0.094; ≤1.0; 0.094; 达标. 总磷; 0.01; 0.01; 0.01; ≤0.2; 0.05; 达标. 悬浮物; 9; 10; 10; ≤30; 0.33; 达标. 粪大肠菌群MPN（个）/L; 130; 130; 160; ≤10000; 0.016; 达标. 5月27日; 样品状态; 无色无味无漂浮物; 无色无味无漂浮物; 无色无味无漂浮物; /; /; /. pH值（无量纲）; 6.82; 6.87; 6.89; 6~9; 0.18; 达标. 化学需氧量; 11; 14; 14; ≤20; 0.7; 达标. 五日生化需氧量; 0.9; 1.3; 1.2; ≤4; 0.33; 达标. 氨氮; 0.090; 0.091; 0.090; ≤1.0; 0.091; 达标. 总磷; 0.01; 0.02; 0.02; ≤0.2; 0.1; 达标. 悬浮物; 8; 9; 12; ≤30; 0.4; 达标. 粪大肠菌群MPN（个）/L; 130; 130; 230; ≤10000; 0.023; 达标. 监测资料结果表明，项目所在地小溪项目废水排放口上游500m至下游1000m段各监测因子监测期间水质均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准。 ### 3、声环境质量现状 为了解项目区域声质量现状，委托湖南华弘检测有限公司于2020年5月25日~26日对项目场界环境噪声进行了监测。 1）监测布点：项目场界四周外设4个监测点，N1~N4；周边居民点设2个监测点；共计6个监测点。 2）监测因子：等效连续A声级； 3）评价标准：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准； 4）监测结果见表3-4。 表3-4 环境噪声监测结果Leq （单位：dB（A）） 测点名称; 测试时间; 测试结果（Leq〔dB（A））; 参考限值; 是否达标. 项目东厂界外1m处N1; 5月25日; 昼间; 52.6; 70; 是. 夜间; 44.3; 55; 是. 项目南厂界外1m处N2; 昼间; 53.4; 60; 是. 夜间; 43.1; 50; 是. 项目西厂界外1m处N3; 昼间; 55.0; 60; 是. 夜间; 42.8; 50; 是. 项目北厂界外1m处N4; 昼间; 53.1; 60; 是. 夜间; 42.4; 50; 是. 项目东北面约80m处居民点N5; 昼间; 56.2; 60; 是. 夜间; 45.3; 50; 是. 项目东面约60m处居民点N6; 昼间; 55.8; 60; 是. 夜间; 44.6; 50; 是. 项目东厂界外1m处N1; 5月26日; 昼间; 52.8; 70; 是. 夜间; 44.0; 55; 是. 项目南厂界外1m处N2; 昼间; 53.5; 60; 是. 夜间; 43.7; 50; 是. 项目西厂界外1m处N3; 昼间; 55.5; 60; 是. 夜间; 42.2; 50; 是. 项目北厂界外1m处N4; 昼间; 52.9; 60; 是. 夜间; 42.8; 50; 是. 项目东北面约80m处居民点N5; 昼间; 56.0; 60; 是. 夜间; 44.7; 50; 是. 项目东面约60m处居民点N6; 昼间; 56.0; 60; 是. 夜间; 43.8; 50; 是. 由表3-4可知，项目所在区域东侧声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，其余声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 ## 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于通道县陇城镇陇城村七组，项目所在地主要为山体，东侧为209国道，周边存在少量农田，依据区域环境功能区划和经现场勘查情况，本项目主要环境保护目标如下： 1）水环境保护目标 表3-4 本项目水环境保护目标 环境要素; 目标名称; 方位、与项目 距离; 目标简介; 质量等级. 水环境; 小溪; 东面，10m; 农灌为主; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类. 2）环境空气保护目标 表3-5 本项目主要环境空气保护目标 名称; 经纬度; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂址距离（m）. 东经; 北纬. 陇城村居民; 109.781656; 26.002179; 居民住宅; 3户; 二类; NE; 80~270. 陇城村居民; 109.781983; 26.001586; 居民住宅; 1户; 二类; E; 60. 陇城村居民; 109.779103; 26.004715; 居民住宅; 120户; 二类; N; 360~2500. 高村居民点; 109.773953; 25.992584; 居民住宅; 6户; 二类; SW; 1100~1500. 3）声环境保护目标 表3-6 本项目主要声环境保护目标 环境要素; 目标名称; 方位; 距离（m）; 规模及功能; 保护级别. 声环境; 陇城村居民; NE; 80; 居民区，1户; （GB3096-2008）2类. 陇城村居民; E; 60; 居民区，1户. 4）生态环境保护目标 表3-7 本项目主要生态环境保护目标 环境要素; 目标名称; 方位; 距离（m）; 规模及功能; 保护级别. 生态环境; 农田及菜地; N、S; 10-200; 100亩，水田、旱地、菜地; 不受影响. 林地; W、NW、E; 20-200; 经济林; 不受影响.

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单；臭气浓度参照执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关浓度限值。 表4-1 环境空气质量标准限值 污染物项目; 单位; 浓度限值; 标准来源. 年平均; 24h平均; 1h平均. SO2; ug/m3; 60; 150; 500; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. NO2; ug/m3; 40; 80; 200. PM10; ug/m3; 70; 150; /. PM2.5; ug/m3; 35; 75; /. CO; mg/m3; /; 4; 10. O3; ug/m3; /; 160（日最大8h平均）; 200. TSP; ug/m3; 200; 300; /. 臭气浓度; 无量纲; /; /; 20; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 2、地表水：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。 表4-2 地表水环境质量标准限值 项目; pH （无量纲）; COD（mg/L）; BOD5（mg/L）; NH3-N（mg/L）. 浓度限值; 6-9; ≤20; ≤4; ≤1.0. 项目; TP; SS; 粪大肠菌群（个/L）; /. 浓度限值; ≤0.2; ≤30; ≤10000; /. 注：SS参照执行《地表水资源质量标准》（SL63-94）中三级标准。 3、声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、4a类（东侧靠近209国道）标准。 表4-3 声环境质量标准限值 功能区; 标准限值dB（A）; 标准来源. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）. 4a类; 70; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废水：执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准。 表4-4 废水排放标准限值 污染物; pH （无量纲）; COD（mg/L）; BOD5（mg/L）; SS（mg/L）; NH3-N（mg/L）; 动植物油（mg/L）. 浓度限值; 6~9; 100; 20; 70; 15; 10. 2、废气 锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃煤锅炉标准；热风炉参照执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中其他炉窑燃煤相关标准；异味执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14553-1993）表1中新改扩建标准限值；油烟废气执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中小型标准；热风炉的氮氧化物、厂界粉尘及备用柴油发电机废气等执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放标准限值。 表4-5 废气污染物排放标准限值 废气类型; 污染物; 排放方式; 标准限值; 标准来源. 锅炉废气; 烟尘; 有组织; 50mg/m3; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）. SO2; 有组织; 300mg/m3. NOX; 有组织; 300mg/m3. 烟气黑度; /; 1级. 热风炉废气; SO2; 有组织; 850mg/m3; 工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中其他炉窑燃煤相关标准. 烟尘; 有组织; 200mg/m3. 生产区; 异味; 无组织; 20（无量纲）; 《恶臭污染物排放标准》 （GB 14553-93）. 食堂油烟废气; 油烟; 有组织; 去除效率60%，2.0mg/m3; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）. 热风炉、厂界粉尘及备用柴油发电机废气; 颗粒物; 有组织; 3.5kg/h，120mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 无组织; 1.0mg/m3. SO2; 有组织; 2.6kg/h，550mg/m3. NOX; 有组织; 0.77kg/h，240mg/m3. 3、噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类、4类标准。 表4-6 厂界环境噪声标准限值 功能区; 标准值dB（A）; 标准来源. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 4类; 70; 55. 4、固体废物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单；生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008），危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据国家对总量控制指标的要求，结合项目产生的污染物产排特点，根据本项目情况，本评价确定的此项目污染物排放总量控制因子为废水：COD；废气SO2和NOX。 表4-7 本项目总量控制建议指标一览表 控制因子; 厂区排口; 总量控制建议指标. 预测排放浓度; 预测排放量; 允许排放浓度; 允许排放量. 废水量; /; 0.08312; /; /; /. COD; 100; 0.083; 100; /; 0.083. 废气862.0916. SO2; 39.5; 0.34; 300; 0.34; 0.34. NOX; 47.3; 0.41; 300; 0.41; 0.41. - 控制因子：项目废水、废气中所有污染物 - 计量单位：废水排放量—万吨/年；水污染物排放浓度—毫克/升；水污染物排放量—吨/年； - 废气排放量—万标立方米/年；大气污染物排放标准—毫克/立方米；大气污染物排放量—吨. |

# 五、建设项目工程分析

## 工艺流程简述（图示）： ### 1、施工期施工工艺流程 项目厂房已建成，本次主要设备安装及配套内容。 施工期主要污染为设备安装噪声、施工人员生活污水、生活垃圾等。 ### 2、营运期生产工艺流程 本项目热源采用一台热风炉和一台锅炉提供，项目配置一台60万大卡的热风炉和一台1t/h的锅炉，热风炉和锅炉燃料均为成型的生物质颗粒。项目喷雾干燥是用热风炉热风，浓缩器、提取罐、沸腾干燥器采用蒸汽。 项目咖啡粉及紫薯、葛根、南瓜粉生产生产过程中会用到少量纯净水，本项目纯净水采用RO纯净水设备制造。 2.1咖啡粉生产工艺流程及产污节点图： 工艺说明： 1）原辅料采购及验收：采购符合公司原辅料收购标准的原辅料，通过原辅料验收专员的验收，方可入库或投入生产；验收合格的原辅料，是保证产品质量的基础。 2）焙炒：验收合格的咖啡豆送入烘焙机进行焙炒，烘焙机为电能，可调节自动控制温度不超过200℃，烘焙时间15-30min。 3）提取：焙炒后的咖啡豆进入剪切机，同时加少量纯净水进行剪碎，初步剪碎后移入多功能提取罐并加入纯净水（固液比约1:3）搅拌制浆、提取，连续提取三次，每次提取时间约15min，提取完成后经提取机出口处过滤器过滤后提取液进入双效浓缩器浓缩器，滤渣即咖啡渣。 4）浓缩：提取液进入双效浓缩器进行浓缩，双效浓缩器的热源为锅炉生产的蒸汽，浓缩温度控制在60-80℃，大约浓缩掉50%的水分。水蒸气直接进入冷却装置冷却后进入储水罐循环利用，浓缩液进入下一步工序。 5）拌合、干燥：浓缩液进入搅拌罐，加入麦芽糊精、β-环糊精、太古糖等进行拌合，拌合均匀后进行喷雾干燥机进行干燥，干燥热源为热风炉生产的热风，干燥温度约为150-180℃ ，干燥后打包。 图5-1 咖啡粉生产工艺及产污环节图 2.2紫薯 、葛根 、南瓜粉工艺流程及产污节点图： 项目紫薯、葛根、南瓜粉生产工艺流程一致，产生的污染物也相同，因此，采用同一个工艺流程来表述。 生产工艺流程及产污节点图见图5-2。 1）原辅料采购及验收：采购符合公司原辅料收购标准的原辅料，通过原辅料验收专员的验收，方可入库或投入生产；验收合格的原辅料，是保证产品质量的基础。 2）原料预清洗：经验收合格的原材料，进行高压清洗1次，清洗水进入沉淀池沉淀后循环利用 。 3）去皮清洗：高压清洗后的原料采用毛棍去皮清洗机去皮清洗，采用一级清洗。 4）切片：清洗干净的原料首先加入5%的盐水采用高速切片机进行初步破碎，然后进行切片。 5）干燥：切片后的紫薯片、南瓜片及葛根片分别进入沸腾干燥机（热源为蒸汽）进行干燥，干燥温度控制在150℃，干燥时间约为0.5h。 6）粉碎：干燥后的紫薯片、南瓜片及葛根片进行粉碎即为产品。 7）包装：粉碎后的产品进行分类包装；包装便于储存和运输销售。 8）入库：经成品检验专员检验合格的产品，方可入库；入库即存储产品。 图5-2 紫薯、葛根、南瓜粉生产工艺及产污环节图 2.3中药材加工工艺流程及产污节点图： 本项目中药材加工主要是钩藤，生产仅对外购的钩藤进行烘干后出售，烘干采用其他生产工序的余热进行烘干，不进行其他加工，生产工艺流程及产污环节见图5-3。 图5-3 钩藤生产工艺及产污环节图 2.4茶叶生产工艺流程及产污节点图： 1）杀青：项目外购新鲜的采摘时间不长的茶叶，经微波杀青烘干机杀青，杀青温度为280℃左右，时间约5~10分钟。杀青是利用高温破坏酶的活性，以抑制多酚类物质的酶性氧化。 2）烘干：杀青后的茶叶进入小型茶叶烘干机，采用锅炉产生的蒸汽进行间接烘干，烘干温度为60-70℃，去除茶叶内的大部分水分，使含水率低于8%左右。 3）包装：烘干后的茶叶进行包装，出售。 图5-4 茶叶生产工艺及产污环节图 2.5物料平衡 项目咖啡粉生产线物料平衡见表5-1。 表5-1 咖啡粉生产线物料平衡一览表 投入; 产出. 原辅料 名称; 数量; 物料去向; 数量. (t/a); (t/a). 咖啡豆; 3400; 产品; 咖啡粉; 1000. 废气; 粉尘; 0.017. 麦芽糊精; 10; 水蒸气损失; 678.3. β-环糊精; 3; 咖啡渣; 1743. 太古糖; 10; 收集的粉尘; 1.683. 固废. 投入合计; 3423; 产出合计; 3423.

## 主要污染工序及源强分析： ### 施工期主要污染工序及源强分析 1、大气污染源分析 项目厂房已于2017年前建设完成，本次主要是设备安装及环保设施建设，且项目建设位于原高速路建设的砼地上，因此，无大开挖，项目施工期废气影响较小。 2、水污染源分析 施工期间的废水主要包括施工人员的生活污水，施工废水和施工场地雨水。 （1）生活污水 本项目施工时长为4个月，高峰期施工人数为20人。施工现场不设施工营地，根据《湖南省地方标准用水定额》（DB43 /T388-2014），施工人员用水每人每天按50L计算，污水产生量为用水量的80%，则工作人员生活污水产生量为0.8t/d，施工人员生活污水经临时化粪池处理后由周边菜地消纳。 （2）施工废水 项目施工废水产水量小，环评要求此部分废水由沉淀池沉淀后循环回用于车辆冲洗，确保废水不外排；沉淀隔油过程中产生的油污收集暂存，定期交由有资质单位处理。 （3）施工场地雨水 施工期可能导致水土流失的主要原因是降雨、地表开挖和弃土填埋。暴雨期间，地表径流冲刷浮土、建筑砂石、弃土等，不但会夹带大量的泥沙，还会携带机械车辆在作业过程中产生的油类等各种污染物。因此，本项目物料堆放场界设置围挡和截水沟，收集施工期雨水，并通过隔砂沉淀后再用于裸露地面抑尘、降尘。 3、噪声污染源分析 项目施工期基本无大型噪声设备，主要是设备安装、人员活动噪声，施工期噪声在70~80dB（A）之间。 4、固体废弃物污染源分析 施工期固体废物主要包括施工人员生活垃圾、土石方弃渣和建筑垃圾。 ①施工人员生活垃圾 高峰时施工人员及工地管理人员约20人，生活垃圾产生量按0.5kg/人d计，则施工人员每天可产生约10kg的生活垃圾，生活垃圾经集中收集后由环卫部门统一清运处理。 ②建筑垃圾 项目已建设完成，基本无建筑垃圾。设备安装过程中产生少量垃圾，应及时收集暂存，由环卫部门处理。 ③土石方 本项目用地场地已平整，只有沉淀池等池体挖建会产生少量的土石方，可就地平衡。 ### 营运期主要污染工序及源强分析 1、废气污染物源强分析 根据建设项目生产工艺分析，本项目废气主要为锅炉烟气、热风炉烟气、咖啡豆焙炒烟尘、紫薯粉、葛根粉及南瓜粉粉碎及包装粉尘、茶叶杀青粉尘、备用柴油发电机废气、食堂油烟废气、异味等。 ①锅炉烟气 本项目锅炉以成型生物质颗粒作为燃料，查询《工业污染物产排污系数手册》（2010修订）4430工业锅炉（热力生产和供应行业），本项目参照生物质锅炉产污系数计算生物质颗粒燃烧废气： 表5-2 生物质颗粒燃烧产污系数表 注：①产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指燃气收到基硫分含量，单位为毫克/立方米。例如燃料中含硫量（S）为200毫克/立方米，则S为200。本项目按照平均木质生物质颗粒含硫量0.05%计算。 燃料; 类别; 单位; 产污系数. 成型生物质颗粒; 工业废气量; Nm3/t-原料; 6552.29（有末端治理）. 二氧化硫; kg/t-原料; 17S. 氮氧化物; kg/t-原料; 1.02. 烟尘; kg/t-原料; 0.5. 根据项目蒸汽需要，项目锅炉生物质颗粒年用量为300吨。本项目锅炉烟气拟采取布袋除尘器进行处理，对烟尘的去除率达到99%以上，对SO2、NOx基本无去除率，处理后的烟气经20m的排气筒高空排放。处理后的烟尘、SO2、NOx排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃煤锅炉标准烟尘≤50mg/m3、SO2≤300mg/m3、NOx≤300mg/m3的要求。项目锅炉烟气污染物具体见表5-3： 表5-3 本项目锅炉废气产污情况表 ②热风炉废气 燃料; 类别; 产生量; 产生浓度; 处理措施; 排放量; 排放浓度. 成型生物质颗粒; 废气量; 6465687Nm3; /; 布袋除尘器+20米排气筒; 6465687Nm3; /. 二氧化硫; 0.255t/a; 39.5mg/m3; 0.255t/a; 39.5mg/m3. 氮氧化物; 0.31t/a; 47.3mg/m3; 0.31t/a; 47.3mg/m3. 烟尘; 0.15t/a; 23.2mg/m3; 0.0015t/a; 0.23mg/m3. 本项目热风炉以成型生物质颗粒作为燃料，本项目参照生物质锅炉产污系数计算热风炉生物质颗粒燃烧废气。 根据项目热风需要，项目热风炉生物质颗粒年用量为100吨。本项目热风炉烟气拟采取水膜除尘进行处理，对烟尘的去除率达到80%以上，对SO2、NOx基本无去除率，处理后的烟气经15m的排气筒高空排放。处理后的烟尘、SO2排放浓度均满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中其他炉窑燃煤标准，烟尘≤200mg/m3、SO2≤850mg/m3；NOx排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放标准，NOx≤240mg/m3的要求。项目热风炉烟气污染物具体见表5-4： 表5-4 本项目热风炉烟气产污情况表 ③咖啡豆焙炒烟尘 燃料; 类别; 产生量; 产生浓度; 处理措施; 排放量; 排放浓度. 成型生物质颗粒; 废气量; 2155229Nm3; /; 水膜除尘+15米排气筒; 2155229Nm3; /. 二氧化硫; 0.085t/a; 39.5mg/m3; 0.085t/a; 39.5mg/m3. 氮氧化物; 0.1t/a; 47.3mg/m3; 0.1t/a; 47.3mg/m3. 烟尘; 0.05t/a; 23.2mg/m3; 0.01t/a; 4.64mg/m3. 咖啡生豆烘焙时将产生少量烟尘和水蒸气，1t生豆处理可得约0.8t的咖啡豆，质量减少的绝大多数为水蒸气，不作为污染物考虑，因此，烘焙时产生的废气主要为少量烟尘。本项目烘焙咖啡生豆3400t/a，根据同行业类比调查，烘焙烟尘产生量约为咖啡生豆的0.01%~0.05%，本项目以0.05%计，则烘焙烟尘的产生量约为1.7t/a。项目将废气引出后采用布袋除尘器处理达标后采用15米排气筒排放。引风机风量为2000m3/h（咖啡豆生产时间按1000h/a计算），烟尘产生浓度为850mg/m3，布袋除尘器去除效率不小于99%，则处理后烟尘排放浓度为8.5mg/m3，排放量为0.017t/a。 ④紫薯粉、葛根粉及南瓜粉粉碎及包装粉尘 项目紫薯粉、葛根粉及南瓜粉生产量分别为200t/a，类比同类项目，在粉碎和包装过程中产生的粉尘可按产品生产量的0.1%计算，则项目紫薯粉、葛根粉及南瓜粉生产过程中粉尘产生量为0.6t/a（生产时间为500h/a），项目将废气经设备自带的排气管道（收集效率按100%计算）引出后采用布袋除尘器处理达标后采用15米排气筒排放。引风机风量为2000m3/h，粉尘产生浓度为600mg/m3，布袋除尘器去除效率不小于99%，则处理后烟尘排放浓度为6mg/m3，排放量为0.06t/a。 ⑤茶叶杀青粉尘 项目茶叶采用微波杀青烘干机杀青，杀青温度为280℃左右，杀青过程中会产生少量粉尘，类比同类项目，粉尘产生系数约为0.1%，本项目茶叶产生量为2t/a，因此，粉尘生产量0.002t/a，产生量较少，加强杀青车间通风换气即可满足排放标准。 ⑥备用柴油发电机废气 项目配备1台50kw的备用柴油发电机，发电机使用含硫量小于0.035%的优质轻柴油作为燃料，耗油率取0.228kg/h·kW，燃油尾气中的污染物成分包括SO2、NOx、烟尘。 项目发电机全年运作可按24小时计，则本项目发电机全年耗油量为273.6kg/a。 根据《大气污染工程师手册》，当空气过剩系数为1时，1kg柴油产生的烟气量约为11Nm3。一般柴油发电机空气过剩系数为1.8，则发电机每燃烧1kg柴油产生的烟气量为11×1.8≈20 Nm3，则每年产生的烟气量为5472Nm3。备用柴油发电机废气排放情况详见表5-5。 表5-5 备用柴油发电机主要污染物排放情况表 污染物; SO2; NOx; 烟尘; 林格曼黑度. 产生系数（kg/t油）; 4.00; 3.36; 2.2; /. 年排放量（kg/a）; 1.1; 0.92; 0.6; /. 排放速率（kg/h）; 0.046; 0.038; 0.025; /. 排放浓度（mg/m3）; 200.0; 167.0; 106; 小于1级. 排放标准; 排放浓度（mg/m3）; 550; 240; 120; 小于1级. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，本项目柴油发电机废气污染物SO2、NOx、烟尘浓度没有超过《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值要求，本项目发电机废气由专用排气管道经排风系统排放，引至屋顶排放。 ⑦食堂油烟废气 根据业主提供的资料，厂区内配套设置食堂，项目食堂每天就餐人数约10人，经调查计算，食堂食用油消耗系数为30g/人•d，则本项目食用油消耗量为0.3kg/d。根据类比调查，厨房不同的炒炸工况油的挥发量不同，平均约占总耗油量的2%～4%，食堂烹饪方式多以小份额炒菜为主，油的挥发量相对较多，本评价以3%计，则油烟的产生量为0.009kg/d，2.25kg/a，油烟净化器风量为1000m3/h，则产生浓度为4.5mg/m3。由此可知，本项目油烟产生量较少，通过油烟净化器净化后排放，排放浓度为1.8mg/m3。 ⑧自检室废气 本项目自检室工艺较为简单，主要污染物为实验过程中产生的少量酸性气体及有机气体。两生产车间顶上均装有空气净化器，对周围环境影响较小。 ⑨异味 本项目在生产过程中会散发出一定的异味，本次评价要求咖啡渣贮存期间采用覆盖材料进行覆盖，严格要求做到“日产日清”，避免咖啡渣发酵。同时加强设备及场地的管理，场地建设绿化隔离带，定期喷洒除臭剂进行除臭，减少恶臭散发。项目产生的异味较少，为无组织排放。 2、废水污染物源强分析 本项目营运期产生的废水主要为生产废水和员工生活污水，生产废水主要为原料清洗废水、生产设备清洗废水、蒸汽冷凝水及浓水等。 ①原料清洗废水 本项目原料紫薯、葛根及南瓜分两次清洗，第一次采用高压清洗去除表面的泥土及杂质，根据业主提供的资料，高压清洗耗水量较小，约0.3t/t原料，项目拟清洗的紫薯、葛根及南瓜量为2400t/a，则清洗水用量为720t/a，废水量按照用水的90%计算，则清洗废水产生量为648t/a，废水中主要为SS，浓度为200-500mg/L（环评取400mg/L），进入废水沉淀池沉淀（沉沙+絮凝沉淀）后循环利用。 第二次清洗为去皮后清洗，根据业主提供的资料，第二次清洗用水约为0.3t/t原料，项目拟清洗的紫薯、葛根及南瓜量为2400t/a，则清洗水用量为720t/a，废水量按照用水的90%计算，则清洗废水产生量为648t/a（紫薯、葛根及南瓜生产时间为500h/a，8h/d，则最大产生量为10.4t/d），类比耒阳市华润农副产品有限公司年产36吨红薯片建设项目（环评报批稿，该项目生产工艺为红薯-清洗-切片-蒸煮-烘烤-捣烂-回烤-切片-红薯片，生产规模为年产36吨红薯片，生产废水主要为清洗、切片过程中的废水，废水产生环节与本项目相似，因此，具有可类比性），废水中主要为COD及SS，浓度分别为250mg/L、200mg/L，废水经项目自建污水处理设施处理后达标外排项目东侧小溪。 表5-6 废水类比情况表 污染物; 华润公司产生浓度; 华润公司处理工艺; 华润公司处理后浓度; 类比可行性结论. COD; 250mg/L; 化粪池+周边农田浇灌; /; 因原料种类类似，因此，产生浓度类比可行，由于处理工艺及最终去向不同，因此，不类比处理后排放浓度. SS; 200mg/L; /. ②生产设备清洗废水 根据建设单位提供的资料，项目部分生产设备需要定期清洗，基本是每周清洗一次，每次用水量为2m3，清洗用水量约100m3/a。废水产生系数以0.8计，排放量为80m3/a，类比耒阳市华润农副产品有限公司年产36吨红薯片建设项目，主要污染物浓度为COD： 200mg/L、SS：200mg/L，废水经项目自建污水处理设施处理后达标外排项目东侧小溪。 ③车间清洁废水 参照《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）中停车库地面冲洗用水定额（2~3L/m2·次），因地面一般情况下较为清洁，故本项目车间地面清洁用水定额取2L/m2·次。项目需清洁的车间面积为1290m2，每周清洗一次，则车间地面清洁用水量为2.58m3/次，129m3/a；本项目车间清洁采用冷凝水及浓水，不新增新鲜水用量。排放系数按80%计算，车间地面清洁废水量为2.1m3/次，103.2m3/a；废水中主要污染物及浓度为COD100mg/L、SS250mg/L。车间地面清洁产生的废水经项目自建污水处理设施处理后达标外排项目东侧小溪。 ④蒸汽冷凝水 根据业主提供的资料，项目咖啡粉提取过程中固液比（质量比）为1:3，项目需要提取的咖啡豆的量为2720t/a（焙炒后），因此需要加入的水量为8160t/a，提取后采用双效浓缩器进行浓缩，浓缩过程中产生的水蒸气采用管道收集进入冷却塔冷却，冷却水的量约为4080t/a（50%），该部分水为清洁水（蒸馏水），进入项目储水罐，部分用于地面清洁，剩余部分作为清净水外排。 ⑤浓水 制备纯净水过程中产生的废水为浓水，需使用纯净水的工序主要为咖啡粉生产用水，所需纯净水的量为8160t/a。纯净水产生率一般情况下为进水量的70%，则本项目制备纯净水需消耗的新鲜水量为11658t/a，浓水产生量为3498t/a。浓水属清净下水，可作为清净水外排。 ⑥生活污水 本项目员工共40人，设置员工食堂和宿舍，根据前文给排水部分分析，项目员工用水量为2.36m3/d、590t/a。废水产生系数以0.8计，排放量为1.888m3/d、472t/a，主要污染物浓度分别为COD： 300mg/L、BOD5：170mg/L、SS：200mg/L、NH3-N：25mg/L，生活污水采用三级化粪池收集定期用于周边农田及菜地追肥。 3、噪声污染物源强分析 项目营运期的噪声来源于生产设备，如热风炉、烘焙机、剪切机、搅拌罐等，设备噪声源强及降噪措施详见表5-6。 表5-6 项目各类设备噪声源强及降噪措施一览表 设备名称; 数量; 单台设备源强 dB; 治理措施; 降噪效果 dB; 降噪后声压级 dB. 热风炉; 1台; 80; 厂房隔声、减振; 25; 55. 烘焙机; 1台; 85; 60. 剪切机、切片机; 2台; 80; 58. 喷雾干燥机; 2台; 80; 58. 包装机; 7台; 70; 50. 搅拌罐; 1个; 90; 65. 清洗机; 3台; 85; 65. 粉碎机; 1台; 85; 60. 4、固体废弃物污染物源强分析 项目营运期固体废弃物有咖啡渣、紫薯、葛根、南瓜皮、检验固废、原辅材料及产品的废弃包装材料、废RO过滤膜、收集的粉尘和生活垃圾等。 ①咖啡渣 项目原料咖啡豆用量为3400t/a，经焙炒后咖啡干豆量为2720t/a，产品咖啡粉生产量为1000t/a（包括辅料23t/a），根据物料衡算，则咖啡渣产生量为1743t/a，出售给当地养殖场作饲料。 ②紫薯、葛根、南瓜皮 紫薯、葛根、南瓜食用型的品种的含水率与种植的土地、当年的天气、当地气候都会一定的关系，一般情况下是在65%-83%之间（取75%）；产品的含水率为5%。本项目原材料消耗量为2400t/a，根据物料平衡计算可得紫薯、葛根、南瓜皮产生量为30t/a。紫薯、葛根、南瓜皮可外售至当地养殖场作饲料。 ③检验固废 在产品包装前需对产品进行抽检，产生的废料主要为培养基，产生量较少，需高压灭菌后由环卫部门处理。 ④原辅材料及产品的废弃包装材料 项目所使用的原辅材料以及产品包装会产生一定量的废弃包装材料，主要为废包装袋、纸箱等，为一般工业固体废物，产生量约为0.5t/a，废包装材料应充分考虑综合利用，不能回收利用的则由环卫部门处理。 ⑤粉尘 项目废气处理过程中收集的烟粉尘的量为2.4115t/a，由当地环卫部门清运处理。 ⑥废RO过滤膜 项目生产过程使用的部分水是通过纯净水设备处理后的纯净水。为保证产品的质量，制水设备滤料需定期更换，一般情况下6个月更换一次，产生的废滤料量较少，由制水设备公司回收处理。 ⑦污泥 本项目紫薯、葛根、南瓜高压清洗废水、污水处理设施会产生少量污泥，产生量约为1.5t/a，属于一般固废，定期清理后，用于厂内绿化追肥。 ⑧生活垃圾 项目员工40人，生活垃圾产生量以1kg/（d·人）计，生活垃圾产生量约40kg/d，10t/a，经垃圾桶收集后，由当地环卫部门清运处理。 ⑨生物质燃烧残渣 生物质燃烧残渣主要为生物质的灰分，一般成型生物质灰分含量为3%-20%，本环评按照15%计算，则燃烧残渣产生量为60吨/年，出售给当地建材公司作原料。 厂区固废产生情况详见表5-7。 表5-7 项目固体废弃物产生及处理情况表 序号; 固体废弃物名称; 产生量; 处理方式. 1; 咖啡渣; 1743t/a; 外售至当地养殖场作饲料. 2; 紫薯、葛根、南瓜皮; 30t/a. 3; 检验固废; 少量; 分类收集后，由当地环卫部门收集处理. 4; 原辅材料及产品的废弃包装材料; 0.5t/a. 5; 生活垃圾; 10t/a. 6; 粉尘; 2.4115t/a. 7; 污泥; 1.5t/a; 厂内绿化追肥. 8; 废RO过滤膜; 少量; 制水设备公司回收处理. 9; 生物质燃烧残渣; 60t/a; 出售给当地建材公司作原料.

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 |  | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及 产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营运期 | 废水 | 生活污水（472t/a） | COD | 300 mg/L，0.14t/a | 三级化粪池收集定期用于周边农田及菜地追肥 |
|  |  |  | BOD5 | 170 mg/L，0.08t/a |  |
|  |  |  | SS | 200 mg/L，0.09t/a |  |
|  |  |  | NH3-N | 25 mg/L，0.01t/a |  |
|  |  | 原料清洗废水（第一次清洗废水648t/a） | SS | 400mg/L，0.26t/a | 循环利用，不外排 |
|  |  | 原料清洗废水（削皮后清洗648t/a） | COD | 250mg/L，0.162t/a | 100mg/L，0.065t/a |
|  |  |  | SS | 200mg/L，0.13t/a | 70mg/L，0.045t/a |
|  |  | 生产设备清洗废水（80t/a） | COD | 200mg/L，0.016/a | 100mg/L，0.008t/a |
|  |  |  | SS | 200mg/L，0.016t/a | 70mg/L，0.0056t/a |
|  |  | 车间清洁废水（103.2t/a） | COD | 100mg/L，0.01/a | 100mg/L，0.01t/a |
|  |  |  | SS | 250mg/L，0.0258t/a | 70mg/L，0.0072t/a |
|  |  | 蒸汽冷凝水（4080t/a） | 129t/a用于车间清洁，剩余3951t/a作为清净水外排 |  |  |
|  |  | 浓水 （3498t/a） | 清净水外排 |  |  |
|  | 废气 | 锅炉烟气 | 废气量 | 6465687Nm3 | 8620916m3/a |
|  |  |  | 二氧化硫 | 39.5mg/m3，0.255t/a | 39.5mg/m3，0.255t/a |
|  |  |  | 氮氧化物 | 47.3mg/m3，0.31t/a | 47.3mg/m3，0.31t/a |
|  |  |  | 烟尘 | 23.2mg/m3，0.15t/a | 0.23mg/m3，0.0015t/a |
|  |  | 热风炉烟气 | 废气量 | 2155229Nm3 | 2155229Nm3 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 39.5mg/m3，0.085t/a | 39.5mg/m3，0.085t/a |
|  |  |  | 氮氧化物 | 47.3mg/m3，0.1t/a | 47.3mg/m3，0.1t/a |
|  |  |  | 烟尘 | 23.2mg/m3，0.05t/a | 4.64mg/m3，0.01t/a |
|  |  | 咖啡豆焙炒烟尘 | 废气量 | 200万m3/a | 200万m3/a |
|  |  |  | 烟尘 | 850mg/m3，1.7t/a | 8.5mg/m3，0.017t/a |
|  |  | 紫薯粉、葛根粉及南瓜粉粉碎及包装粉尘 | 废气量 | 100万m3/a | 100万m3/a |
|  |  |  | 粉尘 | 600mg/m3，0.6t/a | 6mg/m3，0.006t/a |
|  |  | 茶叶杀青粉尘 | 粉尘 | 0.002t/a | 0.002t/a |
|  |  | 备用柴油发电机废气 | 废气量 | 5472m3/a | 5472m3/a |
|  |  |  | 二氧化硫 | 200mg/m3，0.0011t/a | 200mg/m3，0.0011t/a |
|  |  |  | 氮氧化物 | 167mg/m3，0.00092t/a | 167mg/m3，0.00092t/a |
|  |  |  | 烟尘 | 106mg/m3，0.0006t/a | 106mg/m3，0.0006t/a |
|  |  | 食堂油烟废气 | 油烟 | 4.5mg/m3，0.00225t/a | 1.8mg/m3，0.0009t/a |
|  |  | 自检室废气 | 少量酸性气体及有机气体 | 少量 | 少量 |
|  |  | 异味 | 异味 | 少量 | 少量 |
|  | 噪声 | 生产设备 | 设备运行噪声 | 70~90dB（A） | ＜65dB（A） |
|  | 固废 | 咖啡渣 |  | 1743t/a | 外售至当地养殖场作饲料 |
|  |  | 紫薯、葛根、南瓜皮 |  | 30t/a |  |
|  |  | 检验固废 |  | 少量 | 分类收集后，由当地环卫部门收集处理 |
|  |  | 原辅材料及产品的废弃包装材料 |  | 0.5t/a |  |
|  |  | 生活垃圾 |  | 10t/a |  |
|  |  | 粉尘 |  | 2.4115t/a |  |
|  |  | 污泥 |  | 1.5t/a | 厂内绿化追肥 |
|  |  | 废RO过滤膜 |  | 少量 | 制水设备公司回收处理 |
|  |  | 生物质燃烧残渣 |  | 60t/a | 出售给当地建材公司作原料 |
| ## 主要生态影响（不够时可附另页） 由于本项目的建设，使得项目所在地原有生态产生一定变化，项目施工期结束后需对厂区加强绿化，防止水土流失。 |  |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析

## 施工期环境影响分析 1、大气环境影响分析 项目主体工程已于2017年前建设完成，本次只需进行设备安装及环保设施建设，施工期间产生的大气污染较少，对区域空气环境影响很小。 2、水环境影响分析 （1）施工人员生活污水影响 本项目施工期生活污水主要污染物为COD、BOD、NH3-N、SS、动植物油等。由于本项目规模较小，生活污水经临时化粪池处理后用于周边菜地消纳，不会对水环境造成影响。 （2）施工废水影响 在施工现场还将产生一定数量的生产废水，主要包括砂石材料的冲洗废水和机械设备的淋洗废水，这类废水中的主要污染物是悬浮物、COD以及少量的石油类，对该部分废水环评要求经沉淀、隔油处理后回用，对环境影响较小。 采取以上措施后，本项目施工场地雨水不会对周围水体造成明显影响。 3、噪声环境影响分析 施工期的噪声污染源主要为设备安装噪声和人员活动噪声，基本不存在大型高噪声设备。在施工时，做到以下几点： ①施工中严格按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）施工，防止机械噪声的超标；在施工前，施工单位必须到环保管理部门办理《建设项目施工环境影响审批表》，严格按环保部门要求施工。除工程必需外，严禁在12:00~14:00、22:00~次日6:00期间施工； ②以液压工具代替气压工具； ③在不影响施工情况下将噪声设备尽量不集中安排，针对项目情况建议将高噪声设备放置在项目场地中部，同时对固定的机械设备尽量入棚操作。 以上分析可知，经采取上述降噪措施后，可以有效降低项目施工机械噪声对周边声环境的影响。尽管施工噪声对环境产生一定的不利影响，但是施工期影响不是长期的，一旦施工活动结束，施工噪声和振动也就随之结束。 4、固体废物对环境的影响分析 施工期的固体废物主要为建筑垃圾和施工人员生活垃圾。 建设单位应要求规范建设，加强管理，施工过程中产生的建筑垃圾可由环卫部门处理；施工人员产生的生活垃圾经收集后由环卫部门及时清运至城市垃圾填埋场进行卫生填埋。采取上述措施后，可最大程度的减轻项目施工期对环境的影响，且随着施工的结束，施工期的影响也将结束。 ## 营运期环境影响分析 1、大气环境影响分析 1.1大气评价等级判定 按《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)规定，选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A 推荐模式中AERSCREEN 估算模型分别计算项目污染源的最大环境影响。其中Pi 的计算公式为： 式中：Pi——第i 个污染物的最大地面浓度占标率，100%； Ci——采用估算模式计算出的第i 个污染物的最大地面浓度，μg/m3； C0i——第i 个污染物的环境空气质量标准，μg/m3。一般选用GB3095 中1h 平均质量浓度的二级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用5.2 确定的各评价因子1h 平均质量浓度限值。对仅有8h 平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算1h平均质量浓度限值。 环境空气评价工作等级判断标准见下表7-1。 表7-1 环境空气评价工作等级判据一览表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax<10%. 三级; Pmax<1%. 采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算时的参数见表7-2、有组织排放参数见表7-3、无组织排放参数见表7-4。 表7-2 项目估算模型参数表 序号; 参数; 取值. 1; 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 2; 最高环境温度/℃; 37.5. 3; 最低环境温度/℃; -7.3. 4; 土地利用类型; 山地. 5; 区域湿度条件; 相对湿度80%. 6; 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率/m; /. 7; 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. 表7-3 项目有组织排放废气参数表 名称; 面源起点坐标/m; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流速 m/s; 烟气温度/℃; 年排放小时/h; 排放工况; 污染物排放速率kg/h. X; Y. 咖啡豆焙炒烟气; 0; 10; 46; 15; 0.2; 17.7; 30; 1000; 正常排放; PM10; 0.017. 锅炉烟气; 0; -15; 46; 20; 0.25; 18.3; 100; 2000; 正常排放; SO2; 0.13. NOX; 0.15. PM10; 0.00075. 热风炉烟气; 0; -11; 46; 20; 0.15; 16.9; 50; 2000; 正常排放; SO2; 0.0425. NOX; 0.05. PM10; 0.005. 粉碎及包装粉尘; -20; -10; 46; 15; 0.2; 17.7; 30; 500; 正常排放; PM10; 0.012. 表7-4 项目无组织排放废气参数表 名称; 面源起点坐标/m; 面源海拔高度/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北向夹角/°; 面源有效排放高度/m; 年排放小时/h; 排放工况; 污染物排放速率kg/h. X; Y. 颗粒物; /; /; 46; 60; 50; 45; 5; 2000; 正常排放; 0.001. 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录A推荐模型中的AERSCREEN计算结果详见下图7-1至图7-3。 图7-1 正常工况估算模式工艺粉尘有组织排放预测结果图 图7-2 正常工况估算模式锅炉及热风炉烟气有组织排放预测结果图 图7-3 正常工况估算模式无组织排放预测结果图 由上述预测结果可知，本项目正常工况下有组织排放废气最大落地浓度占标率（Pmax）最大为NOX:1.52%，因此确定本项目大气环境影响评价等级为二级。 1.2影响预测分析 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对大气污染物排放量进行核算。 1.3大气环境影响评价结论 根据本项目建成后的实际情况，项目营运过程中产生的废气主要包括锅炉烟气、热风炉烟气、咖啡豆焙炒烟尘、紫薯粉、葛根粉及南瓜粉粉碎及包装粉尘、茶叶杀青粉尘、备用柴油发电机废气、食堂油烟废气及少量自检室废气、异味等。 ①锅炉烟气评价结论 本项目锅炉生物质成型燃料燃烧烟气中烟尘、SO2、NOx产生浓度为23.2mg/m3、39.5mg/m3、47.3mg/m3，烟尘、SO2、NOx产生速率为0.075kg/h、0.13kg/h、0.15kg/h。锅炉烟气拟经布袋除尘器处理后经20米高排气筒排放。 布袋除尘器是含尘气体通过滤袋(简称布袋)时，滤去其中粉尘粒子的分离捕集装置，是一种干式高效过滤式除尘器。含尘气体由灰斗上部进风口进入，在挡风板的作用下，气流向上流动，流速降低，部分大颗粒粉尘由于惯性力的作用被分离出来落入灰斗。含尘气体进入中箱体经滤袋的过滤净化，粉尘被阻留在滤袋的外表面，净化后的气体经滤袋口进入上箱体，由出风口排出。随着滤袋表面粉尘不断增加，除尘器进出口压差也随之上升，当除尘器阻力达到设定值时，控制系统发出清灰指令，清灰系统开始工作。首先电磁阀接到信号后立即开启，使小膜片上部气室的压缩空气被排放，由于小膜片两端受力的改变，使被小膜片关闭的排气通道开启，大膜片上部气室的压缩空气由此通道排出，大膜片两端受力改变，使大膜片动作，将关闭的输出口打开，气包内的压缩气经由输出管和喷吹管喷气袋内，实现清灰。当控制信号停止后，电磁阀关闭，小膜片、大膜片相继 复位，喷吹停止。布袋除尘器适宜于要求除尘效率较高、排气量变化较大的场合，最适宜处理有回收价值的、粒径比较细小的颗粒物。 布袋除尘器主要有以下优点： ①对净化含微米或亚微米数量级的粉尘粒子的气体效率较高，一般可达99%，甚至可达99.95%以上。 ②可以捕集多种干式粉尘，特别是高比电阻粉尘，采用布袋除尘器净化要比用电除尘器的净化效率高很多。 ③含尘气体浓度在相当大的范围内变化对布袋除尘器的除尘效率和阻力影响不大。 ④布袋除尘器可设计制造出能适应不同气量大小含尘气体的多种型号。除尘器的处理烟气量可从每小时几立方米到几百万立方米。 ⑤布袋除尘器也可做成小型的，安装在散尘设备上或散尘设备附近，也可做成移动式袋式过滤器安装在车上，这种小巧、灵活的布袋除尘器特点适用于分散尘源的除尘。 ⑥布袋除尘器运行性能稳定可靠，没有污泥处理和腐蚀等问题，操作维护简单。 经前文核算，项目锅炉烟气经布袋除尘器处理后排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃煤锅炉标准。且根据前文预测结果可知，正常运行时各项污染物最大落地浓度占标率均较小。 ②热风炉烟气评价结论 本项目热风炉生物质成型燃料燃烧烟气中烟尘、SO2、NOx产生浓度为23.2mg/m3、39.5mg/m3、47.3mg/m3，烟尘、SO2、NOx产生速率为0.025kg/h、0.0425kg/h、0.05kg/h。热风炉烟气经水膜除尘处理后经15米高排气筒排放。 水膜除尘器是一种依靠强大的离心力的作用把烟尘中的尘粒甩向水膜壁，被侧壁不断流下的水冲走，从而除掉尘粒的除尘器产品。但对于微小颗粒的粉尘，由于惯性很小，所以很难除掉。浮球塔式消烟除尘器是通过惯性碰撞、接触阻留的原理，使尘粒与液膜接触，并被捕捉，尘粒与液滴接触，从而增湿增重并凝聚，达到消烟除尘的目的。由于处理能力有限，所以一般它与浮球塔式除尘器一起工作，较大颗粒的粉尘被水膜除尘器除掉，细小的粉尘由浮球塔除掉。经查资料，水膜除尘器对烟尘去除效率一般在80%~90%之间，本项目按照最小去除效率80%计算，经处理后项目烟尘排放浓度为4.64mg/m3，水膜除尘器对SO2、NOx基本无去除效率，因此，SO2、NOx排放浓度仍为39.5mg/m3、47.3mg/m3，其中烟尘和SO2排放浓度能满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中其他炉窑燃煤相关标准；NOx排放浓度能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求，因此，热风炉烟气采用水膜除尘器处理可行。 ③咖啡豆焙炒烟尘废气评价结论 项目烘焙烟尘的产生量约为1.7t/a，项目拟将废气引出后采用布袋除尘器处理。引风机风量为2000m3/h（咖啡豆生产时间按1000h/a计算），烟尘产生浓度为850mg/m3。根据上述说明，布袋除尘器去除效率不小于99%，因此，烘焙烟尘经处理后排放浓度为8.5mg/m3，排放量为0.017t/a，排放速率为0.017kg/h，处理后废气经15米高排气筒排放，排放浓度及排放速率均能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求，因此，项目咖啡豆焙炒烟尘废气采用布袋除尘器处理可行。 ④紫薯粉、葛根粉及南瓜粉粉碎及包装粉尘 项目紫薯粉、葛根粉及南瓜粉粉碎及包装粉尘的产生量约为0.6t/a，项目拟将废气引出后采用布袋除尘器处理。引风机风量为2000m3/h（紫薯粉、葛根粉及南瓜粉粉碎生产时间按500h/a计算），粉尘产生浓度为600mg/m3。根据上述说明，布袋除尘器去除效率不小于99%，因此，紫薯粉、葛根粉及南瓜粉粉碎及包装粉尘经处理后排放浓度为6mg/m3，排放量为0.006t/a，排放速率为0.012kg/h，处理后废气经15米高排气筒排放，排放浓度及排放速率均能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求，因此，项目紫薯粉、葛根粉及南瓜粉粉碎及包装粉尘废气采用布袋除尘器处理可行。 ⑤茶叶杀青粉尘 项目茶叶产生量较少，仅2t/a，因此杀青粉尘的产生量也很少，约为0.002t/a，该部分废气无组织排放，粉尘经自然沉降后，及时清洁地面，预计能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求，对周边大气环境影响较小。 ⑥备用柴油发电机废气 项目备用柴油发电机主要为紧急时候使用。其运行时会有烟气排放出来，烟气经排烟道外排。项目备用发电机的使用率很低，每年运行时间约为24h，只有当外电停止供电时方启用，一般发电时间较短，且本项目将使用的燃料为含硫率小于0.035%的优质轻柴油，使用量较小，其废气排放量不大。柴油发电机房位于室内，废气经排风系统引至屋顶排放，对周边环境空气影响不大。 ⑦食堂油烟废气 本项目设置食堂，可提供10人就餐，项目食堂油烟通过安装油烟净化器处理后（处理效率大于60%），排放浓度为1.8mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中要求，油烟通过专用排烟管道引至楼顶排放，要求尽量避开易受影响的建筑物，采取措施后油烟排放对周边敏感点影响较小。 ⑧自检室废气及异味 本项目自检室检验内容较为简单，主要污染物为实验过程中产生的少量酸性气体及有机气体。产品干燥、提取等过程中有淡淡的香味产生，该无组织废气难以定量分析。两生产车间顶上均装有空气净化器，经处理后，该部分废气对周围环境影响较小。 综上分析，项目大气污染物对周边环境影响可接受，措施可行。 1.4大气污染物排放量核算 表7-5 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度 mg/m3; 核算排放速率 kg/h; 核算排放量 t/a. 1; 咖啡豆焙炒烟气DA001; 颗粒物; 8.5; 0.17; 0.017. 2; 锅炉烟气DA002; 二氧化硫; 39.5; 0.13; 0.255. 氮氧化物; 47.3; 0.15; 0.31. 烟尘; 0.23; 0.00075; 0.0015. 3; 热风炉烟气DA004; 二氧化硫; 39.5; 0.0425; 0.085. 氮氧化物; 47.3; 0.05; 0.1. 烟尘; 4.64; 0.005; 0.01. 4; 粉碎及包装粉尘DA003; 颗粒物; 6; 0.012; 0.006. 有组织排放总计; 颗粒物; /; /; 0.0345. 二氧化硫; /; /; 0.34. 氮氧化物; /; /; 0.41. 表7-6 大气污染物无组织排放量核算表 排放口 编号; 产物环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家污染排放标准; 排放量t/a. 标准名称; 浓度限值mg/m3. 生产车间; 茶叶杀青; 颗粒物; 车间沉降; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 1.0; 0.002. 发电机房; 备用柴油发电机; 二氧化硫; 专用排气管道经排风系统排放; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 200; 0.0011. 氮氧化物; 167; 0.00092. 烟尘; 106; 0.0006. 表7-7 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 排放量t/a. 1; 颗粒物; 有组织; 0.0345. 无组织; 0.0026. 2; 二氧化硫; 有组织; 0.34. 无组织; 0.0011. 3; 氮氧化物; 有组织; 0.41. 无组织; 0.00092. 表7-8 大气污染物事故排放量核算表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常 排放浓度; 非正常 排放速率; 单此持续时间; 年发生频次; 应对措施. 1; 咖啡豆焙炒烟气DA001; 废气处理设施故障，处理效率为0; 颗粒物; 850mg/m3; 17kg/h; 1h; 1次; ①定期检查和维护处理设施； ②处理设施发生故障时，立即停止相应工序生产，进行维修. 2; 锅炉烟气DA002; 二氧化硫; 39.5mg/m3; 0.13kg/h; 1h; 1次. 氮氧化物; 47.3mg/m3; 0.15kg/h; 1h; 1次. 烟尘; 23.2mg/m3; 0.075kg/h; 1h; 1次. 3; 热风炉烟气DA004; 二氧化硫; 39.5mg/m3; 0.0425kg/h; 1h; 1次. 氮氧化物; 47.3mg/m3; 0.05kg/h; 1h; 1次. 烟尘; 23.2mg/m3; 0.025kg/h; 1h; 1次. 4; 粉碎及包装粉尘DA003; 颗粒物; 600mg/m3; 1.2kg/h; 1h; 1次. - 水环境影响分析 2.1评价等级确定 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），水污染影响型建设项目根据排放方式和废水排放量划分评价等级，具体见表7-9。 表7-9 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q<200且W<6000. 三级B; 间接排放; —. 本项目排水主要包括生活、生产废水，项目废水排放量Q约为3.33t/d，污水排放方式为直接排放，W为97.45（COD83、SS14.45），属于Q<200且W<6000，因此本项目地表水评价等级为三级A。 2.2影响预测分析 ①预测因子 根据本工程排放废水的水质特征，预测因子为COD。 ②预测内容 项目废水经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准后排入项目东侧的小溪，小溪为III类水体。 本次评价预测项目废水正常排放及非正常排放对小溪的地表水环境影响。 ③预测时期 枯水期，本项目河段的实际情况，小溪枯水期水文参数见表7-10。 表7-10 枯水期水文参数 水期; 流量（m3/s）; 河宽（m）; 平均流速（m/s）; 河底坡降. 枯水期; 0.04; 1; 0.2; 0.0021. ④预测模式及参数选择 项目纳污水体很小，可视为矩形平直河段。本次评价使用完全混合模型进行预测。 完全混合模型用于预测完全混合的污染物浓度，预测模式如下： C=CpQp+ChQhQp+Qh 式中：C——混合后污染物浓度，mg/L； Cp——污染物排放浓度，mg/L； Qp——污水排放量，m3/s，项目排放量为0.0001154m3/s； Ch——河流上游污染物浓度，mg/L； Qh——河流流量，m3/s，枯水期金井河取3m3/s。 表7-11 本项目废水排放浓度一览表 单位：mg/L 污染物名称; COD. 项目废水; 正常排放; 100. 非正常排放; 226. 表7-11 地表水体中污染物浓度一览表 单位：mg/L 纳污水体名称; COD. 小溪; 11. ⑤预测结果和评价 预测分为正常工况和非正常工况两种工况，分别预测项目废水排放进入小溪后的污染物浓度，预测结果见下表。 表7-12 地表水环境的影响预测结果 单位：mg/L 河流; 排放工况; 断面; 预测项目. COD. 下游完全混合断面; 11.256. 达标性; 达标. 非正常排放; 下游完全混合断面; 11.62. 达标性; 达标. 标准限值（GB3838-2002，Ⅲ类）; ≤20. 上表预测结果表明，在不考虑污染物衰减的情况下，项目废水正常排放情况下COD叠加本地浓度后可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，由于项目污水排放量相对河流水量很小，项目废水非正常排放情况下，预测断面也可以达标，非正常排放会增加水污染物的排放量，且不符合污染物排放标准要求，因此，项目应避免非正常排放。 综上所述，本项目营运期污水经处理后对地表水小溪的环境影响可以接受。 2.3水污染控制和水环境影响减缓措施有效性分析 ①生产废水处理措施可行性 项目紫薯、葛根等第一次冲洗废水主要污染物为SS，根据工程分析可知，清洗废水产生量为648t/a，SS浓度为200-500mg/L（环评取400mg/L），企业拟采用沉砂池+沉淀处理后全部回用。 第一次冲洗废水处产水量约为1.3m3/h，项目拟建0.54m3沉泥沙池，一个2m3的过滤罐和2个3m3沉淀罐，可暂存约1天的废水量，考虑到第一次冲洗废水充分沉淀，因此，企业将在沉淀罐中添加少量絮凝剂加速泥沙沉降，由于泥沙比重较大，因此，采取上述沉降措施后废水可满足回用。 由工程分析可得，本项目生产废水排放量为831.2t/a，日最大废水排放量为14.1t/d（原料二次清洗废水日最大产生量10.4t/d，设备清洗废水一次产生量为1.6t/次，地面清洗废水产生量为2.1t/次）。主要污染物为COD、悬浮物，浓度约为226mg/L、207mg/L，拟上一套污水处理设施进行处理，处理规模不小于20t/d，可满足项目污水处理需要。 项目废水处理设施主要处理工艺为初次沉淀+接触氧化+二次沉淀+消毒。 初次沉淀：可去除可沉物和漂浮物，减轻后续处理设备的负荷，使污水中细小的固体絮凝成较大的颗粒，等有利于分离。 接触氧化：利用好氧的方式处理污水，是有机物进一步的进行分解。 二次沉淀：经过前面的工序，将污水中的杂质和水进行分离，将杂质沉淀，使水进入下一个工序，杂质排出。 消毒：污水中含有很多微生物细菌，必须经过消毒，才能排出，保证排出的水达到国家排放标准。 项目生产废水处理工艺流程： 图7-3 生产废水处理工艺流程图 根据类比调查，该工艺对主要污染物处理效率为90%（SS、NH3-N处理效率约70%），经处理后项目废水中COD、悬浮物浓度约为22.6mg/L、62.1mg/L，均可达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准，项目生产废水经处理达标后外排东侧的小溪，处理措施可行。 根据项目环评过程中委托现状监测，项目东侧小溪具有一定的环境容量，根据本项目预测分析，项目废水正常排放对东侧小溪的贡献值很小，在叠加背景值的情况下依然能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 项目东侧小溪距离项目污水处理装置仅20米，项目废水经处理达标后通过自建的排水管直接排入东侧小溪，排水距离短，管道位于项目用地范围内，占地面积小，因此，排放可行。 ②排污口规范化建设的要求 废水排放口必须按照国家和湖南省的有关规定进行建设，应符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显，排污口（接管口）设置合理，便于采集样品、便于监测计量、便于公众参与和监督管理。同时要求按照国家环保总局制定的《环境保护图形标志实施细则（试行）》的规定，设置与排污口相应的图形标志牌。 排污口管理：建设单位应在排污口处树立标志牌，并如实填写《中华人民共和国规范化排污口标记登记证》，由环保部门签发。环保主管部门和建设单位可分别按以下内容建立排污口管理的专门档案：排污口性质和编号；位置；排放主要污染物种类、数量、浓度；排放去向；达标情况；治理设施运行情况及整改意见。 环境保护图形标志：在厂区的废水排放口应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按 GB15562.1-1995、 GB15562.2-1995 执行。 ③生活污水处理措施可行性 项目生活污水产生量为472t/a，1.888t/d，项目拟采用三级化粪池收集，定期用于周边农田及菜地追肥。 根据现场调查，项目东北侧及南侧存在大量农田和菜地，因此，项目生活污水可全部用于周边农田及菜地追肥。 综上所述，项目水污染控制和水环境影响减缓措施有效，项目废水经处理后对环境影响可控。 - 2.4地表水环境影响评价结论 - （1）地表水环境影响结论 - 根据前文分析，项目水污染控制和水环境影响减缓措施有效，因此项目地表水环境影响可接受。 - （2）污染源排放量核算 - ①废水类别、污染物及污染治理设施信息 - 项目废水类别、污染物及污染治理设施信息见表7-13。 表7-13 项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 生产废水; COD、SS; 小溪; 间歇排放，流量稳定; TW001; 地埋式一体化污水处理; 初沉池+接触氧化池+二沉池+消毒池; DW001; R是 £否; ☑企业总排 □雨水排放 £清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. - ②废水直接排放口基本信息 项目废水直接排放口基本信息见表7-14。 表7-14 项目废水直接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量（t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳自然水体信息; 汇入受纳自然水体处地理坐标; 备注. 经度; 纬度. 名称; 受纳水体功能目标; 经度; 纬度. 1; DW001; 109°46′50.67″; 26°0′3.60″; 831.2; 小溪; 连续排放，流量稳定; /; 小溪; III类; 109°46′50.73″; 26°0′3.65″; /. ③项目废水污染物排放标准 项目废水污染物执行标准见表7-15。 表7-15 项目废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 污染物排放标准. 名称; 浓度限值(mg/L). 1; DW001; COD; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准; 100. SS; 70. - ④废水污染物排放情况 - 项目废水污染物排放情况见表7-16。 表7-16 项目废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度（mg/L）; 日排放量（t/d）; 年排放量（t/a）. 1; DW001; COD; 100; 0.000332; 0.083. SS; 70; 0.000231; 0.0578. 全厂排放口合计; COD; 0.083. SS; 0.0578. - ⑤地表水环境影响评价自查 地表水环境影响评价自查表见附表3。 ### 3、声环境影响分析 项目营运期的主要噪声源为项目各类生产设备，噪声源强约为70~90dB（A），通过利用厂房隔声、减振等措施噪声源强可削减25dB。本次评价主要通过计算各设备噪声的衰减范围和程度，预测厂界噪声值，并结合噪声标准限值来说明项目营运期噪声对周围环境的影响。 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐的模式。 ①声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leq g）计算公式： 式中：Leq g —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi — i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T — 预测计算的时间段，s； ti — i声源在T 时段内的运行时间，s。 ②预测点的预测等效声级（Leq）计算公式： 式中：Leq g—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leq b— 预测点的背景值，dB（A）。 根据上述公式计算项目各噪声源对厂界噪声预测贡献值见表7-17。 表7-17 主要噪声源与厂界的距离及贡献值 单位：dB（A） 设备名称; 数量; 降噪后声压级; 叠加值; 对厂界贡献值（昼间）; 距厂界距离. 东侧; 南侧; 西侧; 北侧. 热风炉; 1台; 55; 66.34; 46.34; 46.34; 36.80; 46.34; 东侧10m，南侧10m， 西侧10m， 北侧30m. 烘焙机; 1台; 60. 剪切机、切片机; 2台; 58. 喷雾干燥机; 2台; 58. 包装机; 7台; 50. 搅拌罐; 1个; 65. 清洗机; 3台; 65. 粉碎机; 1台; 60. 备注; 1、以项目生产车间作为点源预测；2、表中叠加值为各设备的噪声叠加值. 表7-14可知，项目噪声源经厂房隔声等措施，再经距离等因素衰减后，项目厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准限值要求，对区域声环境影响较小。 本项目距离敏感点较远，最近的有60米，项目噪声再经距离衰减后，对敏感点处的最大贡献值为40.34dB（A），叠加现状噪声值56dB（A）后为56.12dB（A），对敏感点基本无影响，因此，项目噪声经采取措施后对环境影响较小。 同时，为了进一步减轻项目噪声对环境造成的影响，可采取以下措施： ①定期进行设备维护，加强设备保养，避免由于设备故障产生的异常噪声。 ②大噪声设备采取消音、减震措施。 ③高噪声设备置于远离居民点一侧。 经采取上述措施后，项目噪声对周边环境影响较小。 ### 4、固体废弃物影响分析 ①咖啡渣 项目咖啡渣产生量为1743t/a，全部收集定期出售给当地养殖场作饲料。 ②紫薯、葛根、南瓜皮 项目紫薯、葛根、南瓜皮产生量为30t/a。紫薯、葛根、南瓜皮外售至当地养殖场作饲料。 ③检验固废 在产品包装前需对产品进行抽检，产生的废料主要为培养基，产生量较少，需高压灭菌后由环卫部门处理。 ④原辅材料及产品的废弃包装材料 项目废弃包装材料主要为废包装袋、纸箱等，为一般工业固体废物，产生量约为0.5t/a，废包装材料应充分考虑综合利用，不能回收利用的则由环卫部门处理。 ⑤粉尘 项目废气处理过程中收集的烟粉尘的量为2.4115t/a，由当地环卫部门清运处理。 ⑥废RO过滤膜 项目生产过程使用的部分水是通过纯净水设备处理后的纯净水。为保证产品的质量，制水设备滤料需定期更换，一般情况下6个月更换一次，产生的废滤料量较少，由制水设备公司回收处理。 ⑦污泥 本项目紫薯、葛根、南瓜高压清洗废水、污水处理设施会产生少量污泥，产生量约为1.5t/a，属于一般固废，定期清理后，用于项目内绿化追肥。 ⑧生活垃圾 项目生活垃圾产生量约10t/a，经垃圾桶收集后，由当地环卫部门清运处理。 ⑨生物质燃烧残渣 项目生物质燃烧残渣产生量为60t/a，定期清理出售给当地建材公司作原料。 本项目产生的固体废物按照本环评要求进行妥善处置，不会对外环境造成二次污染。 5、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属于导则附录A中“N轻工，107其他食品制造”类中报告表，因此本项目地下水环境影响评价类别为IV类，可不开展地下水环境影响评价。 6、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于其他行业，属于IV类，可不开展土壤评价。 7、环境风险分析 7.1环境风险调查及等级判定 本项目不涉及风险物质，Q<1。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C.1.1可知，当q/Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ι，风险评价工作等级为简单分析。 7.2环境风敏感目标 具体见表3-4和3-5。 7.3环境风险识别 污水处理设施风险识别：本项目设有厂区生产废水处理系统对生产废水进行处理，废水处理装置故障可导致污染物排放超标，可能造成周边地表水环境污染。 7.4环境风险分析 污水处理设施、污水管道破裂而造成污水泄漏，可能会污染周边的地表水体，并可能对泄漏点周围的土壤、植被、地下水造成污染。 建设单位应加强项目各水处理工艺、设备的管理与维护，确保污水处理厂尾水达标排放，避免事故排放。同时应制定有效的风险防范和应急措施，以便在出现事故工况时能及时、有效的处理处置，降低对周边水体的影响。 7.5环境风险防范措施及应急要求 为了减轻本项目对周围环境的影响程度和范围，保证该地区的可持续发展，建设单位须做好废水处理设备的维护工作，确保废水达标排放；须建立严格、规范的废水污染应急预案，加强废水处理设施的日常管理、维护。当废水处理设备出现故障不能正常运行时，应尽快停产进行维修，避免对周围环境造成污染影响。 在现实许多企业由于设备长期运行失效而出现环保事故排放可以说是屡见不鲜。故建设单位应认真做好设备的保养，定期维护、保修工作，使处理设施达到预期效果。为确保不发生事故性排放，建议建设单位采取一定的事故性防范保护措施： ①各生产环节严格执行生产管理的有关规定，加强设备的检修及保养，提高管理人员素质，并设置事故应急措施及管理制度，确保设备长期处于良好状态，使设备达到预期的处理效果。 ②现场作业人员定时记录废水处理状况，如对废水处理设备进行点检工作，并派专人巡视，遇不良工作状况立即停止相关作业，维修正常后再开始作业，杜绝事故性直排，并及时虽报单位主管。待检修完毕再通知生产车间相关工序。 ③当事故不可避免发生时，废水转排入事故应急池，杜绝原废水直接排入纳污水体；同时，事故发生时立即将排放口关闭，将事故废水控制在厂区范围内。在期间抢修污水治理设备，待治理设备正常运转后方可进行生产作业。 ④尽快组织技术人员进行查找事故原因、展开抢修工作。 ⑤项目应设容积不小于20m3的事故应急池一座，用于生产废水处理设施事故工况下的废水暂存，应急事故池应与污水处理设施距离较近且地势较低处，便于收集事故废水。 7.6分析结论 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录A中表A.1的内容填写下表： 表7-18 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 草本咖啡及农产品深加工中药材加工. 建设地点; 通道县陇城镇陇城村七组. 地理坐标; N：26.004625°; E：109.776684 °. 主要危险物质及分布; 无. 环境影响途径及危害后果 （大气、地表水、地下水等）; - 污水处理设施、污水管道破裂而造成污水泄漏，可能会污染周边的地表水体，并可能对泄漏点周围的土壤、植被、地下水造成污染。 - 建设单位应加强项目各水处理工艺、设备的管理与维护，确保污水处理厂尾水达标排放，避免事故排放。同时应制定有效的风险防范和应急措施，以便在出现事故工况时能及时、有效的处理处置，降低对周边水体的影响。. 风险防范措施要求; ①各生产环节严格执行生产管理的有关规定，加强设备的检修及保养，提高管理人员素质，并设置事故应急措施及管理制度，确保设备长期处于良好状态，使设备达到预期的处理效果。 ②现场作业人员定时记录废水处理状况，如对废水处理设备进行点检工作，并派专人巡视，遇不良工作状况立即停止相关作业，维修正常后再开始作业，杜绝事故性直排，并及时虽报单位主管。待检修完毕再通知生产车间相关工序。 ③当事故不可避免发生时，废水转排入事故应急池，杜绝原废水直接排入纳污水体；同时，事故发生时立即将排放口关闭，将事故废水控制在厂区范围内。在期间抢修污水治理设备，待治理设备正常运转后方可进行生产作业。 ④尽快组织技术人员进行查找事故原因、展开抢修工作。 ⑤项目应设容积不小于20m3的事故应急池一座，用于生产废水处理设施事故工况下的废水暂存，应急事故池应与污水处理设施距离较近且地势较低处，便于收集事故废水。 ⑥项目建成后应编制突发环境事件应急预案。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：/. ### 8、项目建设合理性分析 1）产业政策相符性分析 本项目属于《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）分类中的“C1499 其他未列明食品制造”，经查《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发展改革委），本项目生产工艺、生产设备和产品均不属于淘汰类和限制类，为允许建设类。因此，项目的建设符合国家产业政策。 2）项目选址合理性分析 本项目选址于通道县陇城镇陇城村七组进行生产，项目周边道路及供水管网已建成，基础设施主要完善，且距离敏感点较远。项目用地原为水田及田坎，后经怀化市人民政府城乡建设用地审批将农用地转为工业用地，用于本项目的建设，具体见附件4。本项目为通道县农业局、陇城镇政府及工信局重点招商引资引进的项目，具体见附件7；根据通道侗族自治县商务科技和工业信息化局于2020年5月出具的文件，根据怀工信发[2019]39号文件要求，本项目符合怀工信发[2019]39号文件提升改造范围，符合当地要求，具体见附件6。 根据《通道县陇城镇土地利用总体规划》（2006-2020）2016年调整完善方案，建设用地调整方案：本次规划修改，由于2015-2020年期间陇城镇急需落地的重点项目，陇城镇调入其他建设用地0.24公顷，本项目属于通道县工业园、农业局、陇城镇政府及工信局重点招商引资引进的项目，因此，用地调整符合《通道县陇城镇土地利用总体规划》（2006-2020）2016年调整完善方案。 综上，本项目的选址是合理的。 ### 9、“三线一单”符合性分析 “三线一单”即为生态保护红线、资源利用上线、环境质量底线和负面清单，本项目“三线一单”判定详见表7-19。 表7-19 “三线一单”符合性分析 内容; 符合性分析; 结论. 生态保护红线; 本项目位于通道县陇城镇陇城村七组，周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，符合生态保护红线要求。; 符合. 资源利用上线; 本项目运营过程中消耗一定量的电源、水资源，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限。; 符合. 环境质量底线; 本项目所在区域大气环境、地表水环境、声环境均能满足相应的标准要求；项目运营期间采取相应的环保治理措施后对周边环境影响较小，符合环境底线要求。; 符合. 负面清单; 本项目位于通道县陇城镇陇城村七组，不在该功能区的负面清单内。; 符合. 综上分析：本项目不在生态保护红线范围内，资源使用没有超过资源利用上线，所在区域各环境质量现状均能达到相关标准，且项目不在功能区负面清单内；因此，本项目符合“三线一单”要求，选址合理。 ### 10、项目平面布置合理性分析 项目地及附近区域无自然保护，不属于饮用水源保护区域，无国家重点保护的野生动植物，无文物古迹，该区域交通方便，植被丰富，自然环境良好，适合选址。 本项目用地基本呈矩形，入口位于东侧靠近209国道，入口右侧为办公室及食堂，入口左侧从东到西布设两个生产车间，分别为1车间和2车间。1车间1F为中药材加工及茶叶加工车间，2F为紫薯粉、葛根粉及南瓜粉生产车间；2车间为咖啡粉生产车间；用地西北侧布设原料仓库。项目废水处理设施位于两车间南侧，靠近车间，且距离东侧的小溪较近，排水方便，布局合理。锅炉及热风炉位于2车间南侧，靠近山体，减少了废气及噪声等对209国道及居民点的影响。因此，项目平面布置简单，合理。 ### 11、与周边企业相容性分析 项目选址于通道县陇城镇陇城村七组，周边不存在工业企业，因此，周边环境对本项目的影响较小，且项目距离居民点较远，项目生产过程对产生的粉尘和异味采取措施做到达标排放，对周边环境影响有限，因此，项目与周边环境相容。 ### 12、项目选址于卫生条件合理性分析 项目选址与《食品企业通用卫生规范》（GB 14881-2013）对比如下表。 表7-20 项目选址与《食品企业通用卫生规范》（GB 14881-2013）对照表 序号; 《食品企业通用卫生规范》 （GB 14881-2013）; 项目选址情况; 相符性. 1; 厂区不应该选择对食品有显著污染的区域。如某地对食品安全和食品宜实用性存在明显的不利影响，且无法通过采取措施加以改善，应避免在该厂址建厂; 项目选址于通道县陇城镇陇城村七组，周边不存在工业企业，东侧为209国道。不存在明显污染源，周边环境质量较好。; 相符. 2; 厂区不应该选择有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，不能有效清除的地址; 项目周边不存在有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，生产车间为密闭式，粉尘、道路汽车尾气及扬尘对项目影响不大; 相符. 3; 厂区不宜选择易发生洪涝灾害的地区; 项目厂址不属于易发生洪涝灾害的地方; 相符. 4; 厂区周围不宜有虫害大量孽生的潜在场所，难以避开时应设计必要的防范措施; 项目周围无虫害大量滋生的潜在场所; 相符. 由表7-17可知，项目选址与《食品企业通用卫生规范》（GB 14881-2013）相符。 ### 13、环境保护投资 本项目环境保护投资估算见表7-21。 表7-21 环境保护投资估算 类别; 环境保护措施/设施; 数量; 投资估算（万元）; 备注. 废水; 生活污水; 三级化粪池; 1; 2; 已建. 生产废水; 污水处理设施; 1; 7; 拟建. 废气; 异味; 空气净化器; 2; 4; 已建. 自检室废气. 咖啡豆焙炒烟尘; 布袋除尘器+15m排气筒; 1; 10; 新建. 紫薯粉等粉碎及包装废气; 布袋除尘器+15m排气筒; 1; 10; 新建. 锅炉烟气; 布袋除尘器+20m排气筒; 1; 10; 新建. 热风炉烟气; 水膜除尘+15m排气筒; 1; 2; 新建. 备用柴油发电机废气; 专用烟管高于车间楼顶排放; 1; 1; 新建. 食堂油烟废气; 油烟净化器; 1; 0.5; 新建. 固废; 一般固体废物; 垃圾桶; 若干; 0.1; 新建. 生活垃圾; 新建. 噪声; 减振基础、厂房隔声; /; 2; 新建. 风险; 20m3事故应急池; 1; 2. 合计; 50.6; /. 由表7-18可知，项目环保投资为50.6万元，占总投资的1.69%（总投资3000万元）。 ### 14、环境监测计划 为确保本项目营运期环境保护措施落实到位，对周边环境质量不产生重大影响，建设单位应按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），定期委托有资质单位对污染源排放进行检测，确保污染物达标排放。项目建成后，应按生态环境主管部门的要求加强对企业的环境管理，要建立健全环保监督、管理制度。本项目运行后的污染源监测可委托有相应监测资质的公司等监测机构。为了加强环境管理，较为准确客观地掌握其污染物的排放情况，本评价提出下表监测计划。在事故或非正常工况下要增加监测频次。环境监测计划见下表7-22。 表7-22 环境监测计划 监测点; 监测项目; 监测频次. 污染源监测; 废水; 项目废水排放口（DW001）; COD、SS; 每年一次. 废气; 咖啡焙炒烟气排放口（DA001）; 烟尘; 每年一次. 紫薯粉等粉碎废气排放口（DA002）; 粉尘; 每年一次. 锅炉烟气排放口（DA003）; SO2、NOX、烟尘; 每年一次. 热风炉烟气排放口（DA004）; SO2、NOX、烟尘; 每年一次. 厂界下风向; 颗粒物、臭气浓度; 每年一次. 噪声; 四周厂界; 等效 A 声级; 每年一次. 环境质量监测; 大气环境; 项目下风向敏感点处; SO2、NO2、TSP、PM10; 每年一次. 声环境; 200m范围内敏感点; 等效 A 声级; 每年一次. ### 12、项目竣工环境保护验收 项目建设必须严格执行环境保护的制度，各项环保措施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行。本项目竣工环境保护验收内容见表7-23。 表7-23 项目竣工环境保护验收内容 类别; 项目; 环保设施; 排放方式; 验收监测因子; 验收标准或要求. 废气治理; 食堂油烟; 油烟净化器、专用烟管楼顶避开易受影响建筑物排放; 有组织; 油烟; 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中表2最高允许排放浓度、小型处理效率. 咖啡豆焙炒烟尘; 布袋除尘器+15m排气筒; 有组织; 烟尘; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）. 紫薯粉等粉碎及包装废气; 布袋除尘器+15m排气筒; 有组织; 粉尘; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）. 锅炉烟气; 布袋除尘器+20m排气筒; 有组织; SO2、NOX、烟尘; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃煤锅炉标准. 热风炉烟气; 水膜除尘+15m排气筒; 有组织; SO2、NOX、烟尘; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中其他炉窑燃煤相关标准及《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）标准. 备用柴油发电机废气; 专用烟管高于车间楼顶排放; 有组织; SO2、NOX、烟尘; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）. 自检废气、生产车间异味; 空气净化器; 无组织、厂界; 异味、颗粒物; 达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表1恶臭污染物厂界标准值中二级标准、《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织要求. 废水治理; 生活污水; 三级化粪池; /; 周边农田、菜地追肥. 紫薯等第一次清洗废水; 0.54m3沉泥沙池、2m3过滤罐、3m3沉淀罐2个; /; 沉淀处理后循环利用. 浓水、蒸汽冷凝水; /; /; 清净水外排. 设备清洗废水; 污水处理设施，处理能力20t/d，20m3的事故应急池一座; 水量、COD、SS; 达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准后，外排项目东侧小溪. 地面清洁废水. 紫薯等第二次清洗废水. 噪声治理; 减振、隔声措施; 厂界连续等效A声级; 厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 -2008）2类标准. 固体废物; 生活垃圾; 由环卫部门统一清运处置; /; 达到《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-2008). 检验固废; 高压灭菌后由环卫部门处理; 达到《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其2013年修改单标准. 污泥; 厂内绿化追肥. 粉尘; 环卫部门处理. 原辅材料及产品的废弃包装材料; 环卫部门处理. 咖啡渣; 出售给当地养殖场作饲料. 紫薯、葛根、南瓜皮; 出售给当地养殖场作饲料. 废RO过滤膜; 由制水设备公司回收处理.

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内 容 类 型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水 | pH值、COD、BOD5、NH3-N、SS | 三级化粪池 | 周边农田、菜地追肥，不外排水体 |
|  | 紫薯等第一次清洗废水 | SS | 0.54m3沉泥沙池、2m3过滤罐、3m3沉淀罐2个 | 沉淀处理后循环利用，不外排 |
|  | 浓水、蒸汽冷凝水 | / | / | 清净水外排 |
|  | 设备清洗废水 | COD、SS | 污水处理设施，处理能力20t/d；20m3的事故应急池一座 | 达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准后，外排项目东侧小溪 |
|  | 地面清洁废水 | COD、SS |  |  |
|  | 紫薯等第二次清洗废水 | COD、SS |  |  |
| 废气 | 食堂油烟 | 油烟 | 油烟净化器、专用烟管楼顶避开易受影响建筑物排放 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中表2最高允许排放浓度、小型处理效率 |
|  | 咖啡豆焙炒烟尘 | 烟尘 | 布袋除尘器+15m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） |
|  | 紫薯粉等粉碎及包装废气 | 粉尘 | 布袋除尘器+15m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） |
|  | 锅炉烟气 | SO2、NOX、烟尘 | 布袋除尘器+20m排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃煤锅炉标准 |
|  | 热风炉烟气 | SO2、NOX、烟尘 | 水膜除尘+15m排气筒 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中其他炉窑燃煤相关标准及《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）标准 |
|  | 备用柴油发电机废气 | SO2、NOX、烟尘 | 专用烟管高于车间楼顶排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） |
|  | 自检废气、生产车间异味 | 异味、颗粒物 | 空气净化器 | 达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表1恶臭污染物厂界标准值中二级标准、《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）无组织 |
| 噪声 | 生产设备 | 噪声 | 厂房隔声、基础减震、距离衰减 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准 |
| 固体废物 | 一般固废 | 检验固废 | 高压灭菌后由环卫部门处理 | 达到《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其2013年修改单标准 |
|  |  | 污泥 | 厂内绿化追肥 |  |
|  |  | 粉尘 | 环卫部门处理 |  |
|  |  | 原辅材料及产品的废弃包装材料 | 环卫部门处理 |  |
|  |  | 咖啡渣 | 出售给当地养殖场作饲料 |  |
|  |  | 紫薯、葛根、南瓜皮 | 出售给当地养殖场作饲料 |  |
|  |  | 废RO过滤膜 | 由制水设备公司回收处理 |  |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 由环卫部门统一清运处置 | 达到《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-2008) |
| ## 生态保护措施及预期效果 项目建设用地已经平整，周边生态环境良好，本项目会适当回复绿化，不会对区域生态环境产生影响。 |  |  |  |  |

# 九、结论与建议

## 结论 ### 1、项目基本概况 通道炫晨农业开发有限公司拟投资3000万元，在通道县陇城镇陇城村七组建设生产厂房，建设“草本咖啡及农产品深加工中药材加工”项目，年产咖啡粉1000吨，紫薯粉、葛根粉、南瓜粉各200吨，中药材烘干20吨，茶叶2吨，预计投产时间为2020年11月。 ### 2、产业政策相符性、规划及选址合理性 经查《产业结构调整指导目录》（2019版），对比本项目建设内容，本项目不属于该目录中的鼓励类、限制类及淘汰类，为允许类，符合国家产业政策。本项目符合通道县市总体规划要求，项目用地已经批准。 ### 3、区域环境现状 1）地表水环境现状：根据环评期间监测资料结果表明，项目段小溪水质监测期间符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准。 2）大气环境现状：根据怀化市生态环境局公布的2019年度全年全市环境质量状况的公报，2019年，通道县环境空气中SO2、NO2、PM10、PM2.5、 CO、O3浓度值均达到国家环境空气质量二级标准；根据环评期间现状监测，项目所在地TSP、臭气浓度满足相关质量标准。 3）声环境质量现状：根据环评期间现状监测，项目场界环境噪声监测值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、4a类标准。 ### 4、环境影响分析结论 1）水环境影响结论 项目营运期生活污水经三级化粪池收集用于周边农田及菜地追肥，外排废水主要为生产废水。废水排放总量为831.2t/a，清净水排放量为7449t/a，生产废水经污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准后，最终排入项目东侧的小溪，对区域水环境影响较小。 2）环境空气影响结论 项目营运产生的咖啡豆焙炒废气采用布袋除尘器处理后经15m排气筒有组织排放；紫薯粉等粉碎粉尘采用布袋除尘器处理后经15m排气筒有组织排放；锅炉烟气采用布袋除尘器处理后经20m排气筒有组织排放；热风炉烟气采用水膜除尘+15m排气筒排放；其他废气经车间空气净化器净化后无组织排放。经处理后，项目废气均能达标排放，对周围环境影响较小。 3）声环境影响结论 项目营运期噪声源经采取设置厂房隔声、基础减震等措施，再经距离等因素衰减后，项目昼间厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准限值要求，对周围环境影响较小。 4）固体废物环境影响结论 项目营运期产生的咖啡渣、紫薯、葛根、南瓜皮等外售至当地养殖场作饲料，其他一般固废及生活垃圾经收集后由当地环卫部门清运处理；污泥用于厂内绿化追肥。 在建设单位落实好本评价提出的固体废物处置措施后，项目产生的固体废物能得到妥善处置，对外环境影响较小。 ### 5、综合结论 本项目符合国家现行的产业政策，符合当地准入条件，项目平面布局合理。项目营运期污染物在采取相应的污染防治措施后可实现达标排放，对环境的影响小；在建设单位落实本评价提出的各项污染物防治措施、落实“环境保护三同时”制度的前提下，从环境保护角度考虑，本项目建设可行。 ## 建议和要求 （1）严格实行“三同时”政策，即污染治理设施要同主项目同时设计、同时建设、同时投产。 （2）完善和加强环境管理规章制度，建立各种环境管理台账。积极申请清洁生产审计、ISO14000环境管理体系认证。 （3）应保持车间的通风环境，以便保护工人有良好的工作环境。 （4）确保各项环保设备的正常投入使用，保证各类污染物的达标排放。 （5）主体工程完工后编制突发环境事件应急预案，验收后方可正式投产。