怀通环评〔2026〕1号

关于湖南聚邦新能源有限公司新能源锂电池项目环境影响报告表的批复

湖南聚邦新能源有限公司：

你单位报批的《湖南聚邦新能源有限公司新能源锂电池项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料已收悉，经研究，现批复如下：

一、根据《报告表》评价结论，同意你单位在通道侗族自治县双江镇黄柏村工业园经济大楼四楼504-2厂房建设新能源锂电池项目，项目占地面积6000㎡，总投资10000万元（其中环保投资100万元，占比1%），主要建设建设锂电池无尘车间（正、负极）自动生产线2条，配套建设原材料仓库、成品仓库、办公区、纯水房及相关环保设施，给排水、供电系统依托园区现有。项目工程建设内容见《报告表》表2-1。

二、该项目在工程设计、建设和环境管理中要认真落实《报告表》提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物稳定达标排放。

三、项目在建设和运营管理中要重点做好以下几个方面的工作：

（一）严格落实大气污染防治措施。有组织废气HMHC通过NMP回收系统（三级水喷淋）+30m排气筒（DA001）排放，满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）中新建企业大气污染物排放限值要求。无组织废气NMHC、颗粒物通过车间净化系统+除湿系统处理，厂界外无组织废气颗粒物、NMHC执行《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）新建企业边界大气污染物浓度限值；区内无组织废气NMHC执行湖南省《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB43/3550-2026）表2无组织排放监控点浓度限值。

（二）严格落实水污染物防治措施。按“雨污分流、清污分流”原则，规范建设排水管网。生活污水及纯水制备尾水经化粪池预处理后，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准及通道县产业开发区污水处理厂接管标准较严值。

（三）严格落实固体废物污染防治措施。按照“减量化、资源化、无害化”原则，规范固体废物分类收集、贮存和处置。废油墨空瓶、废抹布、电池清洗废水、废内衬包装袋、废润滑油、废活性炭、负极搅拌设备清洗抹布等危险废物须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）相关标准执行，严格落实转移联单制度，并委托有资质的单位进行安全处置。废隔膜、废边角料、不合格电池、原料空桶、原辅材料废包装袋、NMP喷淋废液、废过滤介质等一般固废分类收集暂存，分类交由回收单位处理，生活垃圾收集后交由环卫部门处理，执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。

（四）严格落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备，采取减振、隔声、消音等措施，确保厂界四周噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

（五）严格落实地下水及土壤污染防治措施。生产车间及其他区域按照一般防渗要求进行地面硬化等措施，危废贮存间进行重点防渗措施，确保不会对土壤及地下水产生影响。

（六）严格落实环境风险防范措施。1、分区防渗。危废暂存间重点防渗，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行地面和裙角防渗，防渗层为至少1m厚黏土层(渗透系数不大于10-7cm/s)，或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料(透系数不大于10-10cm/s)，或其他防渗性能等效的材料。一般固废暂存区、原料贮存区、生产区按照等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，在上层铺10~15cm的水泥进行硬化要求进行一般防渗。危废暂存区域设置托盘，加强生产车间管理。2、加强员工培训，各生产环节严格执行生产管理的有关规定，加强设备的检修及保养，提高管理人员素质，并设置机器事故应急措施及管理制度，确保设备长期处于良好状态，使设备达到预期的处理效果。3、严格按照消防安全的相关规定，在厂区相应位置设置灭火器材及封堵应急物质。4、本项目安全环保管理需配备专业管理人员，通过技能培训，承担该项目运行后的环保安全工作。

（七）严格落实污染物排放总量控制制度。本项目无生产废水排放，生活污水及纯水制备尾水经化粪池预处理后通过市政污水管网排至通道县产业开发区污水处理厂。大气污染物总量控制指标为挥发性有机物（1.468t/a），根据当地生态环境行政主管部门要求执行。

四、项目在发生实际排污行为前，应按照经批准的环境影响文件，全面梳理并确保各项环境保护措施落实到位，依法申领排污许可证，严禁无证排污或不按证排污等各类违法行为。项目建成后须编制突发环境事件应急预案，并按规定程序和标准开展竣工环保验收，及时在“全国建设项目竣工环境保护验收信息平台”填报相关信息。

五、《报告表》经批准后，如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应重新报批环境影响评价文件。本项目自批准之日起满5年方决定才开工建设的，须报我局重新审核。

怀化市生态环境局

2026年7月28日